Helper для незнаек,  или  Антитест.

Сие изделие предназначено для не очень прилежных в обучении выпускников школ, техникумов, бурс и «фазанок», и позволяет чувствовать себя увереннее при участии в состязаниях с Министерством образования при сдаче тестов ВНО (Украина) или ГИА (Россия).  Хотя в других странах это тоже может найти применение. Поводом для изготовления послужили ностальгические воспоминания о годах, проведённых в одном из вузов нашей необъятной Родины. Тогда так не хотелось учить такие увлекательные предметы, как «Общевоинские уставы», «Марксистсо-Ленинская философия» , и так хотелось поиграть в преферанс. Уже тогда для осуществления  желаний приходилось выдумывать некие технические средства, облегчающие и  веселящие быт курсанта.

Ну конечно, это не единственный повод, ибо…

Анекдот

Экзамен по литературе. Студенту досталась тема  Анна Каренина. Студент почти на нуле, что-то когда-то слышал, зело плавает, что то бормочет про героя - всё что когда-то слышал….Чувствует, два бала не за горами. Профессор примерно такого же мнения, устало смотрит на студента, думает, надо заканчивать эту баланду, говорит студенту:

-Ну, о герое вы мне почти рассказали, теперь давайте поговорим о героине.

Студент  оживает, глаза забегали:

-Ну, героин – сильная вещь, а почему вы спрашиваете?

Об одном возможном пути «доставки» задания сподвижникам я написал, теперь очередь за - сообщение ответа.  Эта часть «системы» полностью самодельная, заточенная сугубо для ввода, передачи, и удобного, не «палённого» считывания. Состоит она из клавиатуры PS/2, приборчика Helper-TX, и антенны. Это со стороны сподвижников. А со стороны «мученика»- наручные часы LED WATCHER,от которых берётся только корпус. После модернизации, они же- Helper-RX.

РИС

Работает это примерно так. После подготовки ответов, составляется таблица, примерно так 1-2, 2-4, 3-1, …. 32-5, 33-2 и т.д., где первая цифра –это номер вопроса, а вторая- вариант ответа, где 1- это «А», 2- это «Б»…, 5-это «Д». По мере подготовки ответов это вводится через клавиатуру, в виде например [12:2   13:4]. Это значит: вопрос 12, ответ Б, вопрос 13, ответ Г.

РИС

После ввода ответа на клавиатуре нажимается клавиша F12 (передача), и сообщение «уходит» нуждающимся. Helper-RX это сообщение вылавливает, декодирует, и выводит на дисплей. Подтверждается приём короткой (~0,1 сек) вибрацией часов, что удобно, т.к. не надо постоянно поглядывать на руку, и можно попытаться сосредоточиться. Есть 2 режима ввода сообщения –буквенный и цифровой. В  буквенном режиме в поле дисплея помещается 2 строки. Буквы  на «часах» конечно не большие, но читаемые.  В цифровом же режиме размер цифр в 2 раза больше, т.е. в поле дисплея (что на Helper-TX , что на Helper-RX) помещается одна строка цифр. Цифры легко считываются на приёмной стороне, без характерного «прищуривания». Буквенный режим используется для служебных  сообщений, типа «повтори 15»

РИС

Переключение между режимами осуществляется тумблером SW1. Пару нюансов по вводу. В цифровом режиме поддерживается ввод только цифр и  символа «:»(двоеточие), который вводится клавишей, расположенной возле «Ъ».В буквенном виде вводятся все буквы , только русский алфавит, все прописные, точка . В обоих режимах работает «пробел». Очищается поле кнопкой ESC. Клавиша F12- передача в обоих  режимах.

Теперь о героине… о схемотехнике то бишь.

Передающая часть (Helper-TX) изображена на рисунке.

Вкратце работает это так. Микроконтроллер ATMega8 (IC1) принимает сигнал от клавиатуры (разъём SV1), декодирует, выводит на дисплей (разъём SV2), и «откладывает» себе в память (в массив передачи), пока поле дисплея не заполнится. В любой момент, не зависимо от количества введённых символов, кнопкой F12 можно «отослать» то, что уже ввели. При этом данные из массива передачи последовательно вводятся в трансивер TRX102 (IC4). С трансивера радиочастотный сигнал (~ 1мВт) поступает на усилитель мощности, собранный на транзисторах VT1, VT2. Усиленный  до 150мВт сигнал через разъём Х1 поступает в антенну. Транзистор VT3 –ключ , который подаёт питание на предварительный каскад усилителя (VT2) и  смещение на выходной каскад (VT2), только в момент передачи. Управляется VT3 микроконтроллером IC1, вывод 25. В таком варианте в отсутствие передачи ток потребления  вместе с клавиатурой составляет 5-7мА. Во время передачи  ток достигает 130 мА от источника 4V. Микросхема IC2-стабилизатор напряжения  LP2981 3.0V. IC3- DC/DC преобразователь на 5 вольт, и предназначен для питания  клавиатуры. При желании можно взять 4 батарейки АА (4 х 1,5 = 6 вольт), и вместо узла на IC3 поставить стабилизатор на 5 вольт с малым падением, LP2981 5.0V, например.