Барсуков Анатолий. (ua3atx)

05 марта 2013г.

Описание работы блока управления приемником  ICOM PCR-1000.

Данное устройство было разработано для управления приемником ICOM PCR-1000.

В устройстве реализованы следующие функции:

- прямая установка частоты приема и частот начала и конца частотного диапазона сканирования,

- прямая установка частоты в ячейки банка частот (15 ячеек со своим видом модуляции, полосой пропускания, уровнем шумоподавления.),

- запись в ячейки банка частот из режима «приемник»,

- запись в ячейки банка частот из режима «сканирование»,

- прием на частоте кратной 100 Гц перестройкой частоты вверх или вниз с заданным шагом.

- изменение вида модуляции,

- изменение полосы пропускания,

- изменение шага перестройки частоты приема,

- изменение уровня громкости приема,

- изменение некоторых параметров приемника,

- изменение уровня шумоподавления.

- изменение задержки при нахождении сигнала в режиме сканирования от 1 до 14 сек.

Установленные частоты приемника, частоты сканирования и частоты банка частот сохраняются в EEPROM микропроцессора. Устройство разработано на микропроцессоре ATMega168-PU и преобразователя MAX232. В микропроцессоре используется внутренний генератор на частоту 8 МГц. На плате имеется место для установки кварцевого резонатора, но в нем нет необходимости. Скорость обмена установлена по умолчанию в приемнике и равна 9600 б/с. В устройстве установлены 11 кнопок для управления приемником и кнопка Reset. Ниже приведена таблица использования кнопок. Данные выводятся на жидкокристаллический индикатор 16*2. В приложенном файле схемы изображен микропроцессор ATMega8, но выводы меги8 и меги168 совпадают, а на мега8 был написан первый вариант программы. Но на меге8 оказалось недостаточно памяти для программы.

| №№ Кнопок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меню “Rx” | Вид моду ляции | Поло са пропу скания | Шаг Пере строй ки | Гром кость | Уста новка часто ты | Уров. шумо подав ления | F > | F < | Пере строй ка F | Запи сь F в банк | Ret. в гл. меню |
| Меню “Scan” | Вид моду ляции | Поло са пропу скания | Шаг пере строй ки | Гром кость | Уста новка часто ты | Уров. шумо подав ления | Скан иров ание Up | Скан иров ание Down | Стоп скан иров ания | Старт скан иров ания// выход из задержки при сканиро вании | Ret. в гл. меню |
| Меню “Bank” |  |  |  |  | Уста новка часто ты |  | Выбор банка боль ше | Выбор банка мень ше | Стоп скан иров ания | Старт скан иров ания// выход из задержки при сканиро вании | Ret. в гл. меню |
| Меню “Setup” Для установки параметра нужно нажать и удерживать кнопку нужного параметра и кн. <> выбрать значение. | AT (0/1) | VS (0/1) | AGC (0/1) | NB (0/1) | Hz (+/-1,2 KHz) | Del= Задерж ка при скани ровании. От 1 до 14 сек. |  |  |  |  | Ret. в гл. меню |
| Установка Частоты. (Прямой ввод частоты с ед. Ггц до сотен Гц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |

Главное меню программы управления приемником.

1.Rx 2.Scan 3.Bank 4.Setup

- Вход в режим приема.

- Вход в режим сканирования в заданном диапазоне частот.

- Вход в режим работы с частотами банка.

- Вход в режим установки некоторых параметров приемника.

Меню приема.

Ч а с т о т а п р и е м а Уров. Шумоподавления Вид. мод. Полоса пропус. Шаг перестр. Уров. громк.

Меню сканирования.

Ч а с т о т а п р и е м а Уров. Шумоподавления Вид. мод. Полоса пропус. Шаг перестр. Уров. громк. Призн. скан

Меню работы с частотами банка.

Ч а с т о т а п р и е м а № ячейки в банке.

Меню “Setup”.

Смещ. частоты Задержка в 1/5 сек при сканир. AT VS AGC NC

Файл в данными можно не записывать в микропроцессор при программировании . Он сформируется автоматически при работе. Если файл с данными не будет записан при программировании, при первом включении вместо частот и в других параметрах будет «мусор».  Для исправления данных нужно выбрать нужный параметр нажав нужную кнопку (например кнопку 1 в меню «Rx» для установки вида модуляции. При этом курсор на индикаторе переместится на место где должна быть надпись вида модуляции и нажав несколько раз кнопки 7 и 8 (вверх/ вниз) на нужном месте индикатора появится вид модуляции. Остается только выбрать нужный.

Фузы:

Extended: 	0xF9

High:		0xDD

Low:		0xC2