Start-stop cat timer

Наши кошки любят пить проточную воду. Поэтому мы купили для них поилку с фонтанчиком.

Чтобы не гонять электродвигатель водяного насоса в поилке по многу часов, пока мы с женой на работе, я купил программируемый таймер с розеткой, через который включил поилку. Таймер я запрограммировал на периодическое включение и выключение поилки. Примерно час вода подается, потом пару часов - не работает. И так по замкнутому циклу.

Но такое решение неожиданно оказалось ненадежным. Оказалось, что таймер этот часто сбивается и сколько часов в наше отсутствие кошкам подавалась проточная вода и работал ли насос вообще – проверить было невозможно.

Я решил сделать максимально простую и надежную систему периодического включения и выключения поилки. Без программируемых микроконтроллеров, исключительно на «жесткой логике». За основу была взята схема, опубликованная здесь -

http://www.electronics-lab.com/project/long-duration-timer/

Данная схема была изменена. Задающий генератор я сделал на таймере NE555P, а счетчик-делитель – оставил таким же, как и в оригинале - на микросхеме CD4020 (KP561BE16).

При замкнутой перемычке на 13-м выводе счетчика прибор переключается каждые 1,5 часа.

С помощью блока перемычек на плате можно в широких пределах изменять длительность временных интервалов, от нескольких минут до нескольких часов. Есть идея на будущее - вместо блока перемычек на плате смонтировать на корпусе  галетный многопозиционный переключатель и менять время переключения без необходимости откручивания винтов корпуса и заглядывания внутрь.

Выходной каскад выполнен по классической схеме. Транзисторный ключ управляет реле с напряжением срабатывания 7...12 В. Напряжение на нагрузку подается через контакты реле.

Источник питания – бестрансформаторный, с выходным напряжением 12В, смонтирован на отдельной печатной плате.

Вся конструкция  смонтирована в пластиковом корпусе BOX-KA01E, габариты платы 82мм х 56мм как раз совпадают с днищем этого корпуса. На корпусе установлен держатель плавкого предохранителя, контрольные светодиоды,  а также из корпуса выходит двухжильный кабель с розеткой на конце для подключения исполнительных устройств. Питание 220В подается на схему через плавкий предохранитель на 0,25А. Есть идея вместо кабеля с розеткой на конце сделать розетку непосредственно на корпусе.

Cat-timer непрерывно работает с ноября 2014г. Кошки привыкли, что периодически в квартире начинает тихо жужжать насос и из поилки появляется свежая водичка .

Данную конструкцию можно также использовать для решения других задач – во всех случаях, когда нужно, чтобы какое-либо электроустройство включалось и выключалось с заданным интервалом времени.

Принципиальная схема, разводка печатных плат (таймер и источник питания) в формате *.lay и фотографии готового прибора  – в архивном файле.