Развёрнутое описание функционала устройства

Устройство может находиться в следующих режимах:

- основной режим, показан выше на фото (на экране в 4-х углах отображается время каналов), со следующими вариантами:

- активный режим ожидания - счёта и сигнализации нет, система ожидает действий пользователя;

- режим счёта (хотя бы один канал считает время);

- режим сигнализации (произошло окончание счёта в каком-либо канале/каналах).

- режим установки времени канала (см. ниже о нём).

- дежурный режим (сон): на дисплее - надпись "ожидание", подсветка выключена, горит синий светодиод индикации дежурного режима.

В основном режиме время в каналах отображается в 4-х углах дисплея, в формате "Ч:ММ":

- если канал не считает, отображается установленное для него начальное время;

- если канал считает - отображается оставшееся до срабатывания сигнализации время, при этом возле времени канала отображается символ счёта - треугольник с анимированным заполнением;

- если счёт в канале закончился, вместо нулей отображается установленное для канала начальное время; при этом возле времени канала отображается символ сигнализации - колокольчик, и звучит звук сигнализации.

Управление устройством.

После подачи питания устройство переходит в активный режим ожидания. Если пользователь не проявил активности в течение 25 сек, устройство уходит в дежурный режим: звучит звук выключения, подсветка дисплея гаснет, загорается синий светодиод индикации дежурного режима, а на экране появляется надпись "ожидание". Автоматический переход в ждущий режим возможен только в случае, если ни один канал не считает и не сигнализирует.

Нажатие кнопки любого канала или воздействие на энкодер (поворот его вала либо нажатие на его кнопку) переводит устройство из дежурного режима в активный режим ожидания. При этом звучит соответствующий звуковой сигнал активации, а на экране для каждого канала отображается установленное ранее время (если было полное отключение питания устройства, эти данные не сохраняются, и везде устанавливается нулевое время).

Нажатия кнопок каналов могут быть короткими (менее 0,6 сек) и длинными (более 0,6 сек). Для кнопки энкодера длинным нажатием считается её удержание в течение 2 сек.

Установка времени канала

Для входа в режим установки времени в каком-либо канале пользователь должен коротко нажать кнопку этого канала. При этом на экране появляется:

(фото)

- в верхней строке по центру - надпись "УСТх", где х - номер канала;

- под этой надписью появляется устанавливаемое время;

- время устанавливаемого канала продолжает отображаться в своём углу (если канал находится в состоянии счёта, возле текущего времени канала отображается анимированный значок счёта, а само отображаемое время будет постепенно уменьшаться по мере счёта);

- возле двух других кнопок появляются надписи "ОТМ" (отмена) и "СБР" (сброс).

- ещё одна свободная кнопка в режиме установки не имеет подписи, нажатие на неё ничего не даёт, кроме звукового сигнала об ошибке.

При входе в режим установки времени канала установленное время берётся из текущего времени канала. Например, если до входа в режим установки времени в канале 3 было установлено время 0:12, то при входе в режим установки времени этого канала начальная величина регулируемого времени будет выставлена также на 0:12.

Установка времени выполняется вращением вала энкодера. Короткое нажатие кнопки энкодера переключает шаг установки времени с грубого (5 мин) на точный (1 мин) и обратно (по умолчанию после подачи питания устанавливается грубый шаг). Грубый шаг индицируется золотистым светодиодом, точный - зелёным. Установить время меньше 0:00 или больше 9:59 невозможно, звучит сигнал ошибки.

Во время установки времени канала пользователь видит одновременно текущее время канала (на своём месте в углу экрана) и устанавливаемое время (в центре 2-й строки, под надписью "УСТх"). Это удобно тем, что пользователь видит одновременно "что есть" и "что должно быть"; кроме того, при необходимости можно легко сделать отмену изменений.

Когда время установлено, пользователь может:

- запустить счёт канала с новым установленным временем, сделав длинное нажатие кнопки канала (прозвучит звук запуска счёта канала, и система перейдёт из режима установки в основной режим). Если канал уже считает, звук запуска счёта не прозвучит.

- выйти из режима установки в основной режим без запуска канала, но с сохранением установленного времени, сделав короткое нажатие кнопки канала;

- выйти из режима установки без сохранения установленного времени, нажав кнопку "ОТМ" (отмена); система перейдёт в основной режим;

- сбросить установленное время в 0:00, нажав кнопку "СБР" (сброс); система останется в режиме установки.

Если в режиме установки времени пользователь установил нулевое время, то:

- если канал не считал, то на длинное нажатие кнопки канала (попытка запустить счёт канала с нулевым временем) будет выдан сигнал ошибки, система перейдёт в основной режим, но счёт данного канала не запустится; а короткое нажатие просто установит нулевое время с выходом в основной режим.

- если канал находился в режиме счёта, любое нажатие (короткое или длинное) кнопки канала выключает счёт (с соответствующим звуком), после чего система переходит основной режим.

Если пользователь, войдя в режим установки, не проявил активности в течение 40 сек, система автоматически переходит в основной режим, что сопровождается коротким звуковым сигналом.

Пуск/останов счёта канала.

Запуск и останов счёта канала выполняется длинным нажатием на кнопку канала. Если счёт в канале запущен, загорается светодиод канала, а возле времени канала на экране индикатора появляется анимированный треугольник. Запуск возможен из основного режима и из режима установки времени; останов счёта - только из основного режима. Запуск возможен лишь в случае, если время канала - не нулевое; в противном случае при попытке запуска звучит сигнал ошибки, а запуск не происходит.

Запуск счёта после корректной установки времени (даже если новое время не отличается от старого) перезапускает процесс счёта, чтобы не было погрешности на "неполных" минутах.

Окончание счёта.

Когда время считающего канала обнуляется, возле времени канала появляется символ сигнализации - колокольчик, и начинает звучать звук сигнализации, а светодиод возле кнопки канала - мигать. При этом отображается не нулевое время сработавшего канала, а начальное, с которого начался счёт. Это удобно, т.к. видно, какой именно временной интервал закончился; также упрощается работа с типовыми интервалами (их не нужно будет всякий раз устанавливать заново).

Выключить сигнализацию канала можно только из основного режима, делается это длинным нажатием на кнопку сработавшего канала.

Звук сигнализации (серии из трёх коротких "пиков") всегда на слух одинаков и не зависит от количества каналов, в которых завершился счёт. Чтобы выключить звук, нужно выключить все каналы, которые на данные момент сработали (они имеют символ колокольчика).

Сигнализация срабатывает, даже если система в этот момент находится в режиме установки времени. При этом возможна ситуация, когда во время установки времени в одном канале может завершиться счёт в другом канале. В этом случае звучит сигнал сигнализации, но какой канал сработал - этого пользователь в режиме установки времени не видит. Исключение составляет случай, когда закончился счёт в канале, для которого пользователь устанавливает время - возле времени канала появляется символ колокольчика.

Если в режиме установки времени сработала сигнализация, то:

- короткое нажатие кнопки канала приводит к переходу из режима установки в основной режим, при этом время, установленное пользователем, копируется во время канала, но сигнализация не выключается (за исключением случая, когда установлено нулевое время).

- длинное нажатие кнопки канала, если установлено новое ненулевое время, делает выключение сигнализации и запуск счёта канала с этим новым временем, а система переходит в основной режим.

- простой выход из режима установки времени можно сделать, нажав кнопку "ОТМ" (отмена).

Основной режим.

В основном режиме пользователь может:

- запустить счёт неактивного (т.е. не считающего) канала, сделав длинное нажатие на кнопку этого канала.

- остановить счёт канала, сделав длинное нажатие на кнопку этого канала.

- выключить сигнализацию канала, сделав длинное нажатие на кнопку этого канала.

Длинные нажатия использованы с умыслом, т.к. пуск/стоп каналов, а также отключение сигнализации - действия важные, и длинные нажатия - страховка от случайных воздействий вроде коротких нажатий.

Вращение вала энкодера в основном режиме не даёт никаких результатов, а нажатие на его кнопку переключает шаг установки времени.

Экстренное выключение прибора.

В случаях, когда пользователю нужно срочно уйти, а в таймере включен отсчёт сразу в нескольких каналах, чтобы не выдёргивать вилку питания прибора из розетки, можно выключить все считающие каналы и перевести устройство в дежурный режим с помощью длинного (2 сек) нажатия на кнопку энкодера. Это можно сделать как из основного режима, так и из режима установки времени. Другой способ - поочерёдное выключение всех считающих каналов; после этого через 25 сек устройство автоматически перейдёт в дежурный режим.