### Одноваттный светодиодный фонарь на микропроцессоре Atmel ATTINY45.

Схема

- Для питания фонарика используется литий-ионный аккумулятор, как наиболее емкий из всех доступных источников питания (особенно на единицу массы), а в качестве источника света - одноваттный светодиод Luxeon фирмы Lumileds. Поскольку ЭДС аккумулятора (3.5-4.1В) близко к падению напряжения на белом светодиоде (3.0-3.3В), то применение простого линейного стабилизатора тока позволяет достичь КПД более 75%. При этом , поскольку потребляемый ток практически не зависит от напряжения питания, существенно упрощается задача подсчета заряда аккумулятора.

Стабилизатор тока построен по классической схеме, но в качестве "умного" операционного усилителя используется микроконтроллер Atmel ATTINY45. Напряжение с токоизмерительных резисторов R6-R8 отцифровуется АЦП и сравнивается с заданным. В зависимости от результата сравнения микроконтроллер изменяет напряжение на затворе транзистора Q1 при помощи встроенного широтно-импульсного модулятора и ФНЧ R3C2R4C3, стабилизируя ток светодиода D2. Двухцветный светодиод D1 индицирует состояние аккумулятора.

#### Как пользоваться

Фонарь имеет четыре градации яркости, которые перебираются короткими нажатиями на кнопку SW1. Чтобы выключить фонарь, удерживайте кнопку до погасания главного светодиода, затем отпустите ее. Включается фонарь коротким нажатием кнопки. Для защиты от случайного включения фонаря, например, в сумке, существует режим блокировки включения. Для активации блокировки при выключении фонаря отпускайте кнопку только после погасания индикаторного светодиода (примерно три секунды нажатия). Для включения заблокированного фонаря нажмите кнопку и удерживайте ее до погасания светодиодов, затем тут же отпустите. При подключении аккумулятора фонарь блокируется автоматически.

#### Аккумулятор

Тип используемого аккумулятора выбирается, исходя из доступной номенклатуры и габаритов используемого корпуса. Я использую цилиндрический аккумулятор GP1850L140 фирмы GP Batteries (диаметр 18мм, длина 50мм., емкость 1400 мАч), который позволяет светить фонарю на полной яркости около 4.5 часов. Состояние аккумулятора микропроцессор оценивает как по напряжению на нем, так и по отданной емкости. Счетчик емкости обнуляется при подключении аккумулятора, поэтому не вынимайте аккумулятор, если не собираетесь заряжать его. При отданной емкости менее 800 мАч сигнальный светодиод светится зеленым, от 800 до 1100 - оранжевым, более 1100 - красным цветом. Замечу, что счетчик емкости измеряет только потребленную емкость аккумулятора и ничего не знает об оставшейся. При уменьшении напряжения аккумулятора ниже 3.6В сигнальный светодиод также горит красным цветом. Если же напряжение на аккумуляторе упало настолько, что стабилизатор тока вышел из рабочего режима, то каждые полминуты главный светодиод подмигивает, напоминая о необходимости зарядить аккумулятор.

О защите аккумулятора.

В данном фонаре аккумулятор используется "голым", т.е. без подключенной постоянно схемы защиты. Частично такая защита организована в фонаре - от короткого замыкания предохранителем F1, от переразряда - при помощи встроенной в микропроцессор схемы отключения при понижении питания (brownout detector). Не забудьте запрограммировать его (см. "программирование") и не закорачивайте вынутые из фонаря аккумуляторы!

О зарядке аккумулятора.

Я пока заряжаю их самодельным блоком питания, который слишком сложен и нетехнологичен для повторения. Я могу только сказать о параметрах заряда, рекомендованных изготовителем - максимальное напряжение 4.2В, рекомендуемый ток 840 мА. Не превышайте напряжения на аккумуляторе выше максимального, он может взорваться!

## Внимание!!!!!

Автор не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный кому-либо или чему-либо в результате взрыва или пожара аккумулятора. Заряжайте аккумулятор сертифицированными зарядными устройствами в соответствии с параметрами изготовителя и не допускайте их короткого замыкания!

#### Прошивка

Файл прошивки в формате Intel-hex. 
Исходник прошивки (IAR C compiler).

Микроконтроллер программируется прямо в схеме. Я рекомендую использовать командно-строковую утилиту AVReal Александра Редчука, схемы адаптеров для программирования через LPT находятся там же.

Мой пример вызова avreal для программирования контроллера:

avreal32.exe -p1 -ab -o800 +tiny45 -ew -v -fBLEV=5 ledlamp.hex

Тут программированием фьюза BLEV=5 достигается отключение микроконтроллера при напряжении питания ниже 2.7В. Не забудьте запрограммировать его, иначе есть риск "убить" аккумулятор.

#### Вид собранной платы (нажмите, чтобы увеличить).

Что получилось