Импульсный преобразователь 24(12v  200w

НАЗНАЧЕНИЕ:
Получение напряжение 12вольт в  Автомобилях с  бортовым напряжением более 12в,но не менее  15в для питания автомагнитол, радиостанций, компьютеров и иных устройств требующих 12в питания и большого рабочего тока. 

	Перечень Элементов

	C1
	= 1000uF

	C2
	= 0,1uF

	C3
	= 1000uF

	C4
	= 0,1uF

	D1
	= 15v

	F1
	= 15-20A (20mm)

	L1
	= 30-100 µH

	LED1
	= green

	R1
	= 100 Ohm

	R2
	= 1R-2W

	R3
	= 1,2K_0,25w

	S1
	= DD1=> ON / OFF

	VT1
	= TIP35 

	VD1
	= КД2994 Shotky

	VD2
	= 20A U(обр)>30v

	VS1
	= BT139/800 


	ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр
	Значение

	Входное Напряжение
	15..40вольт

	Выходное Напряжение
	12вольт (стабильно)

	Допустимый Вых. ТОК
	Не более 15А

	Площадь Теплоотвода
	Не менее 1000см2

	Ток покоя
	~20mA

	Индикация
	Выходное напряжение

	Защита

	ПЕРЕПОЛЮСОВКА
	+

	Превышение на Выходе
	+

	Перегрев
	-

	Искажения
	-

	Короткое замыкание нагр.
	+


[image: image1.png]T1

+20...40v;, g L1 B
—() . . . . » "V ¥V ie o . » . .
+ 15-20A 100pH 12 C15A
LM2576-12 | |y . oo mmct o
Z\/D2 T 1R-2W L7 ==oiuF R?
20A —
Vst Slolcz ON |5 2 [1000uF o1 OUTPUT
BT139/800 SZ o mmm OfuF ¢ 4 .FEEDBACK
3 o | \\SZ LED1
GND + KO2994
S1
00
GND
J2
. . . . . . . —C





[image: image2.png]


Особенности сборки.


ВНИМАНИЕ! Теплоотводящие части корпуса VD1,DD1,T1 :ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ при помощи текстолитовых/керамических втулок и слюды. 

А также необходимо применение теплопроводящей пасты (типа АСТИЛ, КПТ-8 и тп) для улучшения отвода тепла от силовых элементов схемы.
SiberiaSoft tm/

www.SiberiaaSoft.narod.ru 
E-mail: SiberiaS@voronezh.net 

All Rights RESERVED
-PCB-

SIZE 55x60
[image: image3.png]


[image: image4.png]pc-oc
24->12V Created by SiberiaSoft @
+ E/C_Current< 20AMAX

TIP35






Bottom
TOP

[image: image5.png]O] Created by SiberiaSoft
T

*+00.F 0
‘ OverVol’tage Pro’tec’uon'
0,1uF

"0 g
)

mo-\g- Steb=tsv _ AL
°

FUSE < 20A o

‘ wur (@) CAUTON. (@) ow

©)

ew gl
KD2994A

’\ZL) aoxizi

Y ‘





