Описание часов.

1. Функции.

– часы, формат отображения времени 12-и часовый, часы:минуты.

– цифровая коррекция точности. Возможна ежесуточная коррекция ±25 сек. Установленное значение в 1 час 0 минут 30 сек будет прибавлено/вычтено из текущего времени. (Несмотря на 12-и часовый формат отображения, операции коррекции производится один раз в сутки).

– 3 кнопки для установки и настройки: PLUS, MINUS, SET.

– использование энергонезависимой памяти микроконтроллера для сохранения настроек и установок при отключении питания.

Нажатие на кнопки PLUS или MINUS в основном режиме выводит на индикатор секунды.

2. Настройка.

2.1. При включении питания часы в основном режиме.

2.2. Нажатие на кнопку SET – режим установки минут. В верхней части разряда часов включена средняя точка.

2.3. Повторное нажатие на SET – режим установки часов. В верхней части младшего разряда минут включена средняя точка.

2.4. Следующее нажатие на SET – режим установки цифровой коррекции. В верхней части разряда часов включены средние точки. При отрицательной величине в нижней части разряда часов включены средние точки.

2.5. Следующее нажатие на SET переводит часы в основной режим.

2.6. Установка производится кнопками PLUS/MINUS.

2.7. Одновременное нажатие на кнопки PLUS и MINUS в основном режиме обнуляет секунды.

2.8. Новые значение через ~6 секунд после последнего нажатия на кнопки запишутся в энергонезависимую память. Индикатор переходит в основной режим отображения текущего времени.