Параметры при переходе от выборки к запоминанию

Апертурная задержка.  Возникновения апертурной погрешности связано с тем, что сопротивление реального ключа при переходе из режима выборки в режим хранения меняется не скачкообразно, а по какому-то определенному закону.  После прихода управляющего напряжения на переход в режим хранения,  конденсатор не мгновенно отключается от входного напряжения: сопротивление ключа начинает постепенно возрастать. И в течение этого времени, до того как сопротивление ключа достигнет бесконечности, входное напряжение будет воздействовать на напряжение на конденсаторе, но уже по какому-то более сложному закону (зависит от закона изменения сопротивления ключа при размыкании  и от закона изменения входного напряжения). Смотрите Рис. 3, на котором представлены временные диаграммы при переходе выборка-хранение.  Как видно из этого рисунка, истинное время запоминания tЭФФ1 и tЭФФ2 наступит раньше, чем обратное сопротивление ключа достигнет бесконечности. При этом в зависимости от закона изменения входного сигнала эффективное время может изменяться от некоторого минимального значения T1 (апертурный сдвиг) до времени T3,  которое носит название апертурное время или апертурная задержка. Разница T3 - T1 носит название апертурная дрожь.  

Апертурный сдвиг приводит, как правило, к частотным искажениям, аналогичным тем, которые возникают в эквивалентной RC-цепи, причем величина T1 играет здесь роль такого же параметра, как и T=RC. Влияние апертурной дрожи проявляется либо как погрешность мгновенного значения сигнала при заданных моментах измерения, либо как погрешность момента времени, в который производится измерение при заданном мгновенном значении сигнала. При равномерной дискретизации следствием апертурной неопределенности является возникновение амплитудных погрешностей, которые называются апертурными и численно равны приращению сигнала в течение апертурного времени.

Если использовать другую интерпретацию эффекта апертурной неопределенности, то её наличие приводит к “дрожанию” истинных моментов времени, в которые берутся отсчеты сигнала, по отношению к равноотстоящим на оси времени моментам. В литературе приводится следующая формула:

                                             
[image: image1.wmf]1

2

æ

è

ç

ö

ø

÷

=

×

m

A

t

w

 , 
связывающая разрядность (точность АЦП), максимальную частоту и апертурную задержку для условия того, чтобы  погрешность не превышала шаг квантования.

[image: image2.wmf]
Рис. 3 Временные диаграммы при переходе из режима выборки в режим хранения

Погрешность переключения  при образовании выборочного значения обусловлена прохождением части управляющих стробирующих импульсов через межэлектродные емкости используемых аналоговых ключей.  Также носит название коммутационная ошибка или напряжение переноса заряда.

Погрешность связанная с диэлектрической поляризацией, при образовании выборочного значения возникает за счет процессов, происходящих в диэлектрике накопительного конденсатора.

Время установления в режиме хранения - определяет время в течение которого завершаются переходные процессы на накопительном конденсаторе при переходе из режима выборки в режим хранения. Сумма времени установления и апертурной задержки полностью определяет время перехода от выборки к хранению.
The amplitude of the associated output error is related to the rate-of-change of the analog input. For any given value of aperture jitter, the aperture jitter error increases as the input dv/dt increases. The effects of phase jitter on the external sampling clock (or the analog input for that  matter) produce exactly the same type of error. For this reason, the total amount of jitter is the root-sum-square of the external sampling clock jitter and the ADC aperture jitter. 
Амплитуда связанного вывода Ошибка связана с скорости изменения изменения аналогового входа. Для любого заданного значения диафрагмы джиттера, увеличивается ошибках диафрагмы джиттера как на вход DV / DT  увеличивается. Эффекты фазового дрожания на внешним тактовым генератором (или аналогового ввода на что вещество) производить точно такой же тип ошибки. По этой причине общее количество джиттера 
корень из суммы квадратов внешнего выборки джиттеру и джиттера АЦП диафрагмы.

          [image: image3.png]— av=® At
at

ANALOG
INPUT
dv = APERTURE JITTER ERROR
dat SLoPE\ AVRms
—— T T T ~ (NOMINAL
HELD
— — — (outpur
| ! !
| |
|
- | < Atgyg = APERTURE JITTER
‘ HOLD
| |
A
TRACK





                          Figure 3: Effects of Aperture Jitter and Sampling Clock Jitter 

_1116850995.unknown

