В моём "калибровочном наборе" в первой коробочке смонтированы на фторопластовой подложке четыре проволочных прецизионных резистора МРХ и С5-27 с допусками 0,03 и 0,01% соответственно. Во второй коробочке собрана на монтажной плате вот такая схемка:



Конденсатор С4 - плёночный с малой утечкой, остальные - керамические. Резисторы R2-R4 желательно малошумящие, у меня стоят С2-29В, допуск на них роли не играет. На IC2 собран активный фильтр. AD8551 - ОУ со стабилизацией прерыванием, имеет очень малое напряжение смещения нуля и его дрейф.