Микроконтроллеры для использования в станциях по ниже приведённым схемам

| Speed (MHz) | Power supply | Ordering code | Package | Operation range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.7-5.5 | ATMega8L-8AC(I) ATMega8L-8PC(I) ATMega8L-8MC(I) | TQFP32 PDIP28 MLF32 | C - Commercial (0° to 70° C) I – Industrial (-40° to 85° C) |
| 16 | 4.5-5.5 | ATMega8-16AC(I) ATMega8-16PC(U) ATMega8-16MC(I) | TQFP32 PDIP28 MLF32 | C - Commercial (0° to 70° C) I – Industrial (-40° to 85° C) U – Industrial (-40° to 85° C) |
| 16 | 2.7-5.5 | ATMega8A-AU(N) ATMega8A-PU(N) ATMega8A-MU(N) | TQFP32 PDIP28 MLF32 | A – Industrial (-40° to 85° C) N – Extended (-40° to 105° C) |

Внимание!

1. При самостоятельном создании печатки помните, что у разных корпусов функциональные пины и выводы корпуса не совпадают между собой. Обращайте внимание на схемы!

2. Паяльная станция работает от внутреннего генератора на частоте 8MHz.

Схемные решения паяльной станции

У Spruts80 в схемных решениях для фена обнаружил несоответствие в порядке подключения индикаторов в некоторых схемах. Вопрос обсуждался на 80-90 страницах. Потому решил добавить сюда самую распространенную распиновку индикаторов разных производителей с ОК и ОА. При разводке печатной платы согласно схемам учитывайте ее и схему подключения индикатора в Lukey702 (868). Кроме того, смотрите на обозначения на схемах. Для подключения рекомендую использовать такой порядок: DG1 – младший разряд индикатора DG2 – средний DG3 – старший. Следовательно если сравнить оригинальную схему Lukey702 и индикатор, используемый для станции, то получится следующее:

| Lukey702 (868) rework (нумерация сегментов DG справа – налево по схеме.) | Схемы фенной части для сборки (использована нумерация индикаторов по datasheet: слева – на право) |
| --- | --- |
| LED-DG1-PIN08 : MCU-“PB0” LED-DG2-PIN09 : MCU-“PB7” LED-DG3-PIN12 : MCU-“PB6” | LED-DG1-PIN12 : MCU-“PB6” LED-DG2-PIN09 : MCU-“PB7” LED-DG3-PIN08 : MCU-“PB0” |

Об этом же пишет Alex78 на 112 странице форума:

Еще у китайцев в схеме Лукея есть косяк, не понятный логике среднестатистического европейца и не соответствующий ни одному, из виденных мной, даташитов на индикаторы. Они разряды индикатора считают справа налево, а во всех доках слева направо. Поэтому же принципу у них и выводы на схеме пронумерованы (12 - 3-й разряд, а 8 - 1-й). Мне из-за них пришлось печать резать...

Для тех у кого возникли вопросы а какая прошивка подходит к той или иной схеме: все схемы по сути идентичны в плане построения, но имеют свои отличия в виде различного исполнения канала термопары, плюс различных фич в виде авто отключения и т.д. Версии для термофена берем от Lykey 702 от Volly. Прошивка под паяльник ниже. Под авторскую схему можно взять из статьи.

В прошивках указывается на необходимость установки диода для среза полуволны. Внимание! Указанный диод в схемах для термофена стоит в управляющей части симистора. Дополнительно ставить его в разрыв нагревателя нет необходимости. В случае, если в связке симистор+оптосимистор он не используется (FR207), то в разрыв нагревателя должен ставиться диод большей мощности – 5 и более Ампер. (SK)

На форуме это конкретно упоминается на 157 странице:

Spruts80

sashok17 Я правильно понял что нужно обязатлеьно ставить диод если его нет? Где он должен стоять, в фене или в корпусе станции? И какой именно нужно ставить? Диод FR207 устанавливать в самой станции.

Victor_P.

sashok17 Ок! Поставлю последовательно с нагревателем. Спасибо! Не с нагревателем!!! А если с нагревателем то не FR207. Посмотрите на схемы фенов в подписи Spruts80, диод ставиться между оптосиммистором и симмистором.

| Вариант: | №1 | Автор: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страница: |  | Схема: | SCH-01-Схема1.GIF |  |  |
| Схема для паяльника и фена, управление скоростью мотора на транзисторах, реализовано автоматическое выключение термофена (на полевиках). Реализация управления нагрева паяльника стандартная - полевик. Особенности схемы питания двигателя вентилятора: Переменный резистор R20 класса А, калибровка питающего напряжения (верхнее и нижнее значение) производятся путём подбора резисторов R21 и R22. Питание транзисторного регулятора - 29 вольт переменного напряжения с трансформатора через диодный мост, в этом случае будет обеспечено требуемое регулирование скорости потока. У Spruts80 эта схема проскакивает на 96. Включение индикатора для фена исправлено. Под индикатором видимо не хватает надписи «Вид со стороны монтажа». (SK) |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №2 | Автор: | Victor_P. |  |  |
| Страница: | 78 | Схема: | SCH-02-SS_LED.pdf |  |  |
| Для паяльника, схема с компенсатором термоспая (холодного конца термопары). Настройка: резистором R1 выставляем комнатную температуру, подключаем нагреватель и резистором R3 выставляем температуру нагревателя паяльника. Подбираемые резисторы R4 и R2. Регулируемый стабилизатор U3 LM285-2.5G заменим на TL431. Схема подключения TL431. У Spruts80 эта схема проскакивает на 93 странице и потом появляется в FAQ. (SK) |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №3 | Автор: | r134a |  |  |
| Страница: | 96 | Схема: | SCH-03-Station.rar |  |  |
| Схема для паяльника и фена. Реализация управления нагрева паяльника - симистор. Для питания мотора вентилятора термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. Реализовано автоматическое отключение термофена (посредством использования реле). У Spruts80 эта схема проскакивает на 96. Включение индикатора фена не исправлено. Нужно поменять местами включение DG1 и DG3. Кроме того эта схема идет под номером «7» (SK) |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №4 | Автор: | Vlad399 |  |  |
| Страница: | 96 | Схема: | SCH-04-схема4.gif |  |  |
| Оригинал схемы на 71 странице от автора. На 93 у Spruts80 эта схема с исправленным включением светодиода. На 96 с исправленным включением индикатора. Приложена полностью исправленная версия. (SK) Схема для паяльника и фена. Реализация управления нагрева паяльника - полевик. Настройка: резистором R1 (рекомендуется вместо него вначале подключить подстроечный резистор на 10-20 кОм) выставляем комнатную температуру, подключаем нагреватель и резистором R5 выставляем температуру нагревателя паяльника. Подбираемый резистор R4. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №5 | Автор: | Victor_P. |  |  |
| Страница: | 136 | Схема: | SCH-05-SS_LED_FEN_PPS_схема.rar |  |  |
| Схема для паяльника и фена. Реализация управления нагрева паяльника - полевик. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. Блок питания Импульсный. Выключатель одной парой контактов вырубает нагреватель фена напрямую, питание станции дублируется через реле, пока термофен не охладиться до 50 градусов - вентилятор паяльной станции не выключиться. На схеме сигналы FRSTи SRST на общую шину заходят но никуда не выходят. Автор уже не помнит для чего так было задумано. По факту туда можно завести кнопку сброса – “OFF” (SK) SCH-05-SS_LED_FEN_PPS_компоновка.rar SCH-05-bottom_FSH.rar |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №5 NEW | Автор: | Victor_P. |  |  |
| Страница: | 204 | Схема: | SCH-05-SS_LED_FEN_PPS.rar |  |  |
| Схема для паяльника и фена. Обновлена в части БП. Реализация управления нагрева паяльника - полевик. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. Блок питания Импульсный. Выключатель одной парой контактов вырубает нагреватель фена напрямую, питание станции дублируется через реле, пока термофен не охладиться до 50 градусов - вентилятор паяльной станции не выключиться. На 255 странице Victor_P. писал следующее в отношении блока питания: Погонял вечером немного свою прошивку, в алгоритме работы и управлении глюков не нашел (так что вся надежда на независимых экспертов). Немного подкорректировал коэффициенты ПИД, кто будет тестить введите P46, I01, D12, t11, U80, или скачайте новый еепром (в нем это профиль 1, (в P-0 U70, а в P-2 U90)), и дальше уже отталкивайтесь от этих значений при настройке. Более точно подобрать значения не могу из-за нестабилизированного БП на IR2153 (с каждым днем все больше убеждаюсь, что для ПС это не самое удачное решение), на нем питание гуляет от 23В при максимальном ШИМ до 26В при минимальном, это не дает точно настроить ПИД. Буду переделывать БП, новый будет на TOP204YN или PKS605YN или PKS606YN, скорее всего на PKS605YN. Пока прошу Spruts80 убрать схему 5 из ФАКа, или хотя бы написать в коментарии к ней, что БП там не самый подходящий. На схеме сигналы FRSTи SRST на общую шину заходят но никуда не выходят. Автор уже не помнит для чего так было задумано. По факту туда можно завести кнопку сброса – “OFF” (SK) |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №6 | Автор: | Nimnul |  |  |
| Страница: | 154 | Схема: | SCH-06-Фен.zip |  |  |
| Схема для фена. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317, + схема транзисторного управления мотором. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №7 | Автор: | Ашотакое |  |  |
| Страница: | 191 | Схема: | SCH-07-KotoTermoReg.rar |  |  |
| Поскольку у Spruts80 задвоение (схема 7 = схеме 3), вставил эту. Схема для паяльника. В оригинале автор использует 12V паяльник. Подтяжки термопары нет. Регулировка (настройка) только по усилению операционника. Возможна большая нелинейность на жале из-за этого. Второй неиспользуемый усилитель правильно (вроде) включен. (SK) Ашотакое Вот моя реализация этой станции, на большую часть СМД-шный обвес. Две платы - основная и выпрямитель на 3 Ампера отдельно, все проверено, собрано - ошибок НЕТ! А также в CorelDraw передняя и задняя панели (отпечатать на белой бумаге, ламинировать, отверстия повырезать и на двусторонний скотч прилепить), корпус стандартный Z-2A (пластик черный) и его чертеж в прилепленном архиве. А так же в архиве еще схема (Splan7), плата (sprint_Layout_5.1), лицевая+задняя панель(CorelDraw11), фотки готового девайса. PS: Под кнопками на основной плате стоят еще три индикаторных светодиода (3мм) для подсветки кнопок изнутри (на схеме они не обозначены) можно паять, а можно и нет - на любителя. |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №8 | Автор: |  |  |  |
| Страница: |  | Схема: | SCH-08-Паяльная станция.spl7.zip |  |  |
| Схема для паяльника и термофена. Реализация управления нагрева паяльника - полевик. Транзисторный регулятор оборотов. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Кто автор и с какой страницы – не нашел. Также есть подозрения на неверное включение делителя в блоке регулировки потока фена либо схема не универсальна и контролируется только наличие питания на пине PC5 (SK) |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №9 | Автор: | Nimnul |  |  |
| Страница: | 81 | Схема: | SCH-09-IR Stan.GIF |  |  |
| Схема паяльной станции (канал паяльника) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Нагреватель в базовой версии использован фирмы CERIX (это керамический инфракрасный нагреватель с термопарой внутри, размером 123х123) Фотографии станции, печатная плата на странице 80. Резистор R8 рекомендованно Volly поставить на 220-270 Ом (SK) |  |  |  |  |  |
| Вариант: | №10 | Автор: | simsim |  |  |
| Страница: | 8 | Схема: | SCH-10-digital soldering station_miha_2CH_sim.rar |  |  |
| Схема паяльной станции, канал термофена и паяльника на одном микроконтролёре, прошивка стандартная - для канала паяльника, переключение между каналами механическое. Реализация управления нагрева - полевик, задержка выключения фена осуществляется с помощью полевика с конденсатором в цепи затвора. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. Внимание в данной схеме используеться самодельный фен на 24 вольта, для подключения заводского термофена на 110 вольт нужно самостоятельно доработать схему орентируясь на схемы для термофена/паяльника, и не забываем диод в обвязке питания спирали термофена обязателен! Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Для желающих повторить – читать еще и предыдущую страницу обсуждения форума. (SK) |  |  |  |  |  |

Модели станции для Proteus

Термофен:	SCH-Proteus-Termofen.rar

Паяльник:	SCH-Proteus-Payalnik.rar

Дополнения к Паяльной станции.

1) Добавление кнопки "OFF" к каналу паяльника (по схемам 1,2,3). К термофену эту кнопку не при крутишь.

SCH-off.gif

2) Подключение датчика наличия паяльника на подставке. Реализация режима принудительного выхода из Stand-By.

Если пин PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и станция выходит из сна (если в нём была). Для обнуления используется только момент снятия (смена логической 1 на PB2 на логический 0).

От Volly: Cброс таймеров и т.д. происходит по смене на пине PB2 "1" на "0". Если включить геркон между пином PB2 и землёй- понадобится геркон с нормально замкнутыми контактами. Если между пином PB2 и +5в (а пин PB2 подтянуть резистором к земле)- понадобится с нормально разомкнутыми. (viewtopic.php?p=573650#p573650)

SCH-OFF_Stand-by.GIF

Прошивки для паяльной и фенной части, FuseBits

Структура архивов с прошивками:

main.eep - файл EEPROM

main.hex - файл программы

Ошибки выдаваемые паяльником на индикатор:

- 511 или Err - максимальная температура (на выходе операционника больше 2.5 вольт), паяльник не подключен, обрыв цепи термопары;

- Err – в случае, если не растет в течении 2-3 сек температура в сторону заданной (в последних прошивках Volly установлена такая защита).

Ошибки выдаваемые термофеном на индикатор: 543 - Обрыв / не подключена термопара.

FuseBits для паяльной станции Миха-Псков, Lukey (термофен и паяльник):

Выставление фьюзов в PonyProg	FB-PonyProg.jpg

Выставление фьюзов в AVR Studio:	FB-AVR Studio.GIF

Выставление фьюзов в CodeVisionAVR:	FB-CodeVisionAVR.GIF

Выставление фьюзов в AVRDUDE:	FB-fusecalc.JPG

Выставление фьюзов в Uniprof:	FB-uniprof.png

CKOPT для Uniprof похоже криво выставлен. Говорилось на 160 странице. (SK)

Калькулятор для расчёта фьюзов:	http://www.engbedded.com/fusecalc/

Прошивки для обсуждаемой паяльной станции от Миха-Псков.

Внимание! Схемные решения для построения канала паяльника стандартные (выложены выше), они отличаются от схемного решения применённого в Lykey!

От многоуважаемого Volly есть прошивки под индикаторы с общим анодом (CA) и общим катодом (CC). Исходников прошивок автор не распространяет! Просить бесполезно!

От многоуважаемого начинающего писателя прошивок, и просто хорошего человека Victor_P. прошивки для канала паяльника. Исходников прошивок автор ..... а без понятия, может и распространяет

| автор: | Миха-Псков | страница: | -- | камень: | ATMega8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прошивка: | FW-Миха-Псков-Оригинал-02.rar FW-Миха-Псков-Исходник.rar |  |  |  |  |
| Прошивка оригинал. Управление релейное на новых мегах, на старых есть ШИМ!!! Разница из-за некоторых электрических параметров новых мег 8А. Находится в самой статье, которую можно прочитать тут http://radiokot.ru/lab/controller/32/ |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 112 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Volly-112-Firmw.3.6b.CC&CA-fixed.rar |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 131 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Volly-131-Firmw.3.7b.CC&CA.rar |  |  |  |  |
| Изменения не значительны, если 3.6b работает нормально, то и нет смысла эту ставить. Добавлен только дополнительный контроль: если температура не растёт или не снижается в сторону заданной- через 15-20сек- "Err". И подправлены профили мощности (в основном касаемо 70W паяльников). |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 131 | камень: | ATMega88 |
| прошивка: | FW-Volly-131-Firmw3.7b-atmega88-2.rar |  |  |  |  |
| mgvmax Volly Скажите пожалуйста, если не подключать выход операционника к мк, должно на индикаторе что-нить высвечиваться? Быстренько накидал в протеусе платы для паяльника на меге88, по частям, ОП и МК на отдельных платах... Собрал плату МК прошил вашей прошивкой, выставил фузы, запитал, на индикаторе ничего, осциллом ткнул в ноги индикатора - пусто, вот думаю, толи сам накосячил, то ли мк не фурычит... mgvmax, что-нибудь высвечиваться должно. Попробуй залить эту. С прежней почему-то Протеус в ступор входит, не нравится в ADC режим "noise canceling". С этой вроде всё ОК. Желательно ещё выставить фьюзы BODLEVEL(2..0)="101" (по умолчанию вроде "111"). |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 182 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Volly-182-Firmw.3.8b.CC&CA.rar |  |  |  |  |
| Подправил ещё прошивку. Сделал паузу в нагреве непосредственно перед и во время измерений температуры. Не проверял. Может так совсем фигово работать будет, а может и лучше. |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 191 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Volly-191-Firmw.3.9b2.CC&CA.rar |  |  |  |  |
| В прошивке изменено показание температуры в SLP. Исправлено это: Ашотакое Когда отработали оба таймера и станция перешла в режим OFF, то логично было бы, чтобы при нажатии кнопки ВКЛ станция переходила не в режим Standby, а в рабочий режим, а также чтобы из этого режима OFF можно было опять программировать. А то приходится передергивать тумблер питания. Относится к версии b3. На форуме ее нет. (SK) Теперь: Ашотакое Теперь окончательно уже все нормально!!! И температуру видно в SLP и из OFF выходит сразу в рабочий режим и программировать можно. |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 192 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Volly-192-Firmw.3.9b4.CC&CA.rar |  |  |  |  |
| Еще должна быть прошивка Firmw.3.9b4.CC&CA.ATMEGA88.rar, но ее нет на форуме. У кого есть - добавьте (SK) |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 195 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Volly-195-Firmw.3.9b.CC&CA Fix.rar |  |  |  |  |
| Ашотакое я заметил, если рычаг (который идет на PB2) отжат (паяльник в руках, долго и мучительно что-то выпаиваю) и пошел режим SLEEP, то хоть нажимай на него хоть нет - станция не будится. Есть такое --- В "Fix"- исправлена ошибка со временем OFF- таймера >99мин. Ранее разширил установку до 180мин, а "тикать" таймеру больше 99мин разрешить забыл. Добавил также софт-старт (плавное нарастание мощности при включении). Еще должна быть прошивка Firmw.3.9b.CC&CA.ATMEGA88 Fix.rar, но ее нет на форуме. У кого есть - добавьте (SK) |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 214 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar |  |  |  |  |
| tbogdan Собрал регулятор по схеме с стр.81 (Схема вариант 9 – подогреватель плат) Работает отлично, но есть желание приспособить такой же к малой муфельной печи. Просьба к АВТОРАМ прошивок, сделать без ограничения 500 градусов и без режима SLP, если можно. Максимально до 800-850 градусов планируется. Термопара ХА. Поставил до 900°. Таймеры не обрубал,- можно выставить ненужный в 0, он и так будет отключен. Прошивки нет на форуме. У кого есть - добавьте (SK) |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 232 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | Firmw_CAnode.rar |  |  |  |  |
| Релейный режим. Защита отключена. Вместо профиля мощности- гистерезис (0...9 + 1°). Прошивки нет на форуме. У кого есть - добавьте (SK) |  |  |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 232 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | Firmw_CCath.rar |  |  |  |  |
| Релейный режим. Защита отключена. Вместо профиля мощности- гистерезис (0...9 + 1°). Прошивки нет на форуме. У кого есть - добавьте (SK) |  |  |  |  |  |
| автор: | Victor_P. | страница: | 255 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Victor_P.-255-SI_Mikha_v09b.rar |  |  |  |  |
| Написал свою прошивку для Михиной станции. Функции: - двойной таймер,- первая сработка: stand by (удерживается 80 °С), вторая сработка: OFF; - софтстарт если температура паяльника меньше 60 °С; - сброс таймера по нажатию любой кнопки и при паянии (не всегда); - полуавтоматическая калибровка (хоть она тут особо и не нужна, т.к. есть подстроечники, но пока свободная памать есть, пусть будет); - детектор ошибки (пока только при превышении макс. температуры (450 °С) на 20 °С); - профили ПИД (что-то типа профилей мощности Volly), 3 штуки, можно просто переключаться между ними, а можно настроить коэффициенты П, И, Д, задержку, максимальное значение ШИМ (коэффициент заполнения в %) для каждого профиля. Управление старался оставить максимально совместимым с версиями Volly. Таким образом в рабочем режиме в управлении ничего не поменялось: - +/-(ON) понятно; - короткое нажатие на Pr1-Pr3 - выбор предустановленной температуры; - длинное нажатие на Pr1-Pr3 - запись температуры в соотв. ячейку. В режиме OFF: - длинное нажатие на Pr1 - установка таймера, выход через 3-4 сек. с записью. - длинное нажатие на Pr2 - выбор и (или) установка профиля ПИД если после входа в режим, потыкать +/- то просто выберем профиль, если после входа в режим еще раз коротко нажать Pr2, то по очереди будем менять П, И, Д, задержку, максимальное значение ШИМ до конца можна не перебирать (если нужно поменять только пару коэффициентов), значение предыдущего коэффициента сохраняется при выборе следующего. - длинное нажатие на Pr3 – калибровка сначала выставляем комнатную температуру, потом коротко нажимем Pr3, ждем разогрева до 350, меряем что на паяльнике и выставляем, коротко нажимем Pr3. Коэффициенты ПИД пока точно не подбирал, разница между профилями пока только в максимальном значении ШИМ (75, 85, 95)% Если у кого есть желание и возможность - погоняйте ее, про все пойманные глюки отпишитесь, вечером и сам погоняю. Как будет работать с симмистором не знаю, но частоту ШИМ оставил как было у Volly - 15Гц. |  |  |  |  |  |
| автор: | Victor_P. | страница: | 255 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Victor_P.-255-3x7LED_Mikha_eep.rar |  |  |  |  |
| Новый eeprom под прошивку выше (откорректированы параметры ПИД). |  |  |  |  |  |
| автор: | Victor_P. | страница: | 259 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Victor_P.-259-SI_Mikha_VP_v1.0.rar |  |  |  |  |
| В третьем пресете ПИД (по индексу во 2м) коэффициенты левые (пробовал ZD-415 запустить), но в первых 2х все нормально, а 3й (кому 2х мало) сам себе настроит как захочет. |  |  |  |  |  |
| автор: | Victor_P. | страница: | 263 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Victor_P.-263-SI_Mikha_VP_v1.1.rar |  |  |  |  |
| Верия 1.1: - убрал глюк с невозможностью выхода из режима стендбай; - добавил возможность выхода из режима OFF кнопкой "+"; - добавил возможность перехода в режим OFF одновременным нажатием "+" и "-". В прошивке видимо автоопределение полярности индикатора: djepsis: Для каких индикаторов прошивка SI_Mikha_VP_v1.1 (общий анод или катод)? Victor_P.: без разницы. |  |  |  |  |  |
| автор: | Victor_P. | страница: | 285 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Victor_P.-285-EEPROM_CC_CA_Mikha_VP_v1.1.rar |  |  |  |  |
| ЕЕПРОМы с выбранным типом индикатора |  |  |  |  |  |
| автор: | Victor_P. | страница: | 299 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Victor_P.-299-SI_Mikha_VP_v1.3.rar |  |  |  |  |
| Внесены изменения в прошивку (в версии 1.2): Добавлено: - возможность отключать функцию сброса таймера при паянии, в режиме установки времени таймера кратковременное нажатие Р1 включает/выклюет ее, если вкл. - светится точка возле t, если выкл. то не светится; - короткий звуковой сигнал при сбросе таймера этой функцией (в финальной прошивке отключу для сохранения нервной системы); - добавил во 2й пресет значения mr_kot для соломона (t увеличил немного, думаю так будет лучше). Обо всех изменениях – читайте страницы 294-297 форума. В прошивке был баг. Эта с исправленным. |  |  |  |  |  |
| автор: | Victor_P. | страница: | 300 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Victor_P.-300-EEPROM_CC_CA_Mikha_VP_v1.3.rar |  |  |  |  |
| ЕЕПРОМы под конкретные типы индикаторов. |  |  |  |  |  |
| автор: | Victor_P. | страница: | 327 | камень: | ATMega8 |
| прошивка: | FW-Victor_P.-327-SI_Mikha_VP_v1.4.rar |  |  |  |  |
| мануал: | FW-Victor_P.-327-Версия 1.4 Миха VP.pdf |  |  |  |  |
| Версия 1.4 для паяльника. 1й профиль настроен для нихромового люкееподобного паяльника 2й профиль должен подойти для керамического в 3м всякий мусор, настраивайте по вкусу |  |  |  |  |  |

Прошивки для Lukey (паяльник, термофен) и для самостоятельного изготовления термофена.

Внимание! Если вы меняете стандартную прошивку вашей заводской (китайской) паяльной станции в канале термофена или паяльника на ниже приведённые, то вам необходимо приобрести новые атмеги8, так как стоящие в станции считать и сохранить программатором не возможно. После перепрошивки станции вам нужно отрегулировать температуру как комнатную (резистор подтяжки термопары к +5V, обычно имеет сопротивление примерно несколько мегаом) так и выставить рабочую температуру паяльника (подстроечным резистором) используя внешнюю термопару либо материалы с известной точкой плавления! Об этом написано в разделе настройки. Без этого нормальная работа паяльной станции в плане поддержания нужно температуры не гарантируется.

Внимание! При сборке схем для термофена учитывайте, что станция (контроллер) контролирует напряжение на входе PC5 (Прошивки - Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar), которое должно быть в пределах 0,4-0,9 Вольт. Исходя из этого рассчитывайте делители правильно.

| Прошивки для паяльной станции Lukey702 (термофен) Подходит как для замены штатной прошивки в Lykey, так и для самостоятельного изготовления ( схемные решения выложены выше). Но помните что индикаторы бывают с общим катодом или с общим анодом. Внимание возможно нужно будет установить диод (если у вас его нету) для срезки полуволны по 220 вольтам при питании нагревателя фена (смотреть схемные решения выложенные выше) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| автор: | Volly | страница: | 56 |
| прошивка: | FW-Volly-056-Luk702_fan_SE.rar |  |  |
| После включения питания вентилятор фена врубится, и если фен на подставке- вырубится через ~1сек, или (если фен горячий) когда температура снизится до 50. В рабочем режиме вент. будет вкл. только по снятию фена с подставки. Вроде так. Скорее всего тут также добавлена кнопка аналогично паяльниковой прошивке, т.к. упоминание про нее есть на предыдущей странице, но ревизии прошивки нет (SK). |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 57 |
| прошивка: | FW-Volly-057-Luk702_fan_SE1.rar |  |  |
| Ввёл зависимость мощности от скорости вращения вентилятора. Как оно будет работать не знаю, проверить ненаком. Может коррекции будет не достаточно, может будет слишком много. |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 57 |
| прошивка: | FW-Volly-057-Luk702_fan_SE-2.rar |  |  |
| БМК-Миха Фен на подставке, после опускания до 50* держится на уровне +49*....+51*,воздух уже холодный,"---" символы не высвечивает, вентилятор не отключается. После отключения кнопкой станция отрабатывает как положено. Фузы выставлял во всех прошивках как в статье. С предыдущей Вашей прошивкой все работает отлично. Попробуй тогда эту. В ней я "0" сместил на 25° вниз. Наверное и не отключается, что нижняя температура оказалась на пороге 50°. Spruts80: для индикатора с общим анодом, в данной прошивке диод для среза полуволны нужен. Контроль мощности! (SK) |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 68 |
| прошивка: | FW-Volly-068-Luk_fan_CC.rar |  |  |
| Прошивка под фен с ОК. Spruts80: в данной прошивке диод для среза полуволны нужен! Контроль мощности! (SK) |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 137 |
| прошивка: | FW-Volly-137-Luk702_fan_SE-3.rar |  |  |
| Spruts80: для индикатора с общим анодом, в данной прошивке диод для среза полуволны не нужен, ограничение программное. |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 222 |
| прошивка: | FW-Volly-222-Lukey_rework_b4.rar |  |  |
| xmaiak: Если не секрет что изменил в прошивке? Это по сути немного переделаная прошивка для паялки михи-псков (3.9b). Резисторный делитель на мощность больше не влияет. Нет надобности его изменять. Положил ещё одну прошивку. Немного подправил коэффициенты и время обновления индикации. Не знаю лучше так будет или наоборот. Spruts80: для индикатора с общим анодом и катодом, в данной прошивке диод для среза полуволны нужен. |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 225 |
| прошивка: | FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar |  |  |
| Я же выше уже писал, что это прошивка от паяльника 3.8-3.9b. Просто подправил под распиновку индикатора Люкея, и управление вентилятором. Опрос термопары не загрублён. Загрублён только вывод на индикатор. В se2 выводится раз в 0,25с то, что есть на термопаре в данный момент. В последней - раз в 0,6с средннее 10 замеров за это время. Spruts80: для индикатора с общим анодом и катодом, в данной прошивке диод для среза полуволны нужен. |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 230 |
| прошивка: | FW-Volly-230-Lukey_rework_b5_3sw.rar |  |  |
| SpiritKing: Прошивка предыдущая, но одна. Скорее всего для общего анода (судя по схеме 868 станции Lukey). Следовательно в данной прошивке диод для среза полуволны нужен. bbest Самая удачная и стабильная прошивка для фена это Lukey_rework_b5.rar. Видел как то обзор проф станции (при чем не одной) так там ключевой момент в функционале заключается в том что есть 3 механические кнопки на запоминание профилей температуры. Можно так же сделать сейчас на вашей прошивке как это было сделано в Luk702_3sw.rar (кнопки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора). Проверяйте. bbest Благодарствую! Все работает как надо. |  |  |  |

| Прошивки для паяльной станции Lukey702 (паяльник) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| автор: | Volly | страница: | 54 |
| прошивка: | FW-Volly-054-Luk702_sir.rar |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 55 |
| прошивка: | FW-Volly-055-Luk702_sir-SE.rar |  |  |
| Добавил кнопку к порту PC2 (25 нога). Кратковременными нажатиями выбирается температура из ячеек памяти (из 3-х по кругу). Если нужно переписать ячейку: 1) выбрать нужную кратковр. нажатиями, 2) кнопками +- (up, down) установить нужную температуру, 3)нажать и удерживать вновь добавленную кнопку до моргания индикации. Так-же можно подключить биппер (со встроенным ген.) к порту B3 (17 нога), "+" к порту, "-" масса. |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 57 |
| прошивка: | FW-Volly-057-LUK702_sir_timer.rar |  |  |
| Прошивка с таймером. После срабатывания по таймеру на экране будет "---", возврат в рабочий режим- по нажатию "+". Ниже 400° - 45мин, выше- 15мин. |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 56 |
| прошивка: | FW-Volly-056-Luk702_3sw.rar |  |  |
| crazy_goblin Может сделаете все-таки по три кнопки, выбора темперетуры на фен и паяльник, там как раз, на мегах, 24,25,27 ноги свободны. Пробуй, кнопки на PC1, PC2, PC4. Биппер (со встроенным ген.) к порту B3 (17 нога). Включаться будет с темп.- с какой выключалась. Прошивка не проверена. Crazy_goblin не отписался по работе оной. (SK) |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 222 |
| прошивка: | FW-Volly-222-Lukey_sir_b4.rar |  |  |
| Вообщем паяльниковую под Lukey ещё раз изменил. Добавил ещё профили мощности (1..6) и увеличил кол-во ячеек памяти до 5. Spruts80: для индикатора с общим анодом и катодом |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 256 |
| прошивка: | FW-Volly-256-Lukey_sir_b4 3sw-2.rar |  |  |
| 3 кнопки PC1, PC2, PC4, двухцветный светодиод подкл.- pc3, pc5. Управление таймерами как Lukey_sir_b4 (включить с нажатой кнопкой на pc1) Spruts80: для индикатора с общим анодом и катодом Не нашел на форуме. У кого есть – скиньте. (SK) |  |  |  |
| автор: | Volly | страница: | 259 |
| прошивка: | FW-Volly-259-Lukey_sir_b4 3sw-3.rar |  |  |
| 3 кнопки PC1, PC2, PC4, двухцветный светодиод подкл.- pc3, pc5. Управление таймерами как Lukey_sir_b4 (включить с нажатой кнопкой на pc1). Попробовал изменить немного частоту динам. индикации и АЦП преобразования. Так-же изменил выход из сна и офф. Выход из сна и офф- только по нажатию + или -. Выход из ERR- только выключением. Spruts80: для индикатора с общим анодом и катодом Не нашел на форуме. У кого есть – скиньте. (SK) |  |  |  |

| Прошивки для паяльной станции Lukey852d+ (термофен) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| автор: | Volly | страница: | 78 |
| прошивка: | FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar |  |  |
| Основное отличие от Lukey702 - в отсутствии контроля по выв. 28. Урезание полуволны диодом - недопустимо, ШИМ и так ограничен скважностью 2. Т.е. – диод ставить нельзя! Из архива убрана папка Soldering, т.к. она не менялась (SK). |  |  |  |

| Непроверенная прошивка для паяльной станции Lukey702 (термофен) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| автор: | Volly | страница: | 137 |
| прошивка: | FW-Volly-137-Firmw FAN CC.rar |  |  |
| Victor_P. собрал фен по одной из схем, что здесь были (аналог 702 люкея) с твоей прошивкой ("Прошивка для фена, по схеме Lukey702, но индикаторы с общ. катодом!", main.hex от 14.11.2009 размер 9672 байт, main.eep 42 байта), и не могу понять почему 1й и 3й разряд попутаны, думал может индикатор у меня такй, скачал даташит, нормально все (12, 9, 8 ноги, соотв. 1,2,3 разряд, подключено PB0, PB7, PB6 как на схеме), в разводке ошибок нет, проверил. можеш переписать эту прошивку с общим катодом, только поменять местами 1й и 3й разряд индикатора (чтоб на PB0 подключался 1й, а на PB6 - 3й), а то не хочеться плату резать, да и другим, кто по этим схемам делать будет, думаю, пригодится. Volly Если есть желание можешь эту попробовать. Я когда-то хотел переделать прошивку для Люкей, но потом забросил. Так что не проверялась. В архиве под индикатор с OK, обычная и с переставленными разрядами. Только не ставить диод для среза полуволны! Прошивка ближе к 852D+. PC5 используется только для контроля, что напряжение поступает на вентилятор, на мощность влияния не оказывает. Ранее писали, что так вроде температура лучше поддерживается. Понижена частота динамической индикации, что с некоторыми индикаторами будет поярче, выводимая температура- среднее десяти замеров. |  |  |  |

Информация для размышления

1) Частота шима в паяльной станции 15Гц;

2) Внимание! При покупке нагревательного элемента в магазине не забудьте проверить его магнитом, так как были замечены случаи подделки нагревательного элемента самими китайцами, вместо нихрома используется заменитель нихрома очень плохого качества (с примесями) - больше 6 месяцев нагреватель не служит - выгорает. Самое лучшее решение покупать нормальный паяльник, либо использовать честный нагреватель от Hakko - он выдаёт честные ватты в отличии от китайских;

3) Используемая в данных схемах "Пищалка" (Бузер) должна быть с генератором, на напряжение 5V;

4) Особенности питания мотора вентилятора в термофене: в китайской паяльной станции Lykey 702 нижнее значение напряжения питания мотора 10,5V (самые малые обороты), верхнее значение питания мотора 29,5V (максимальные обороты).

Рекомендуется максимальные обороты выставлять в 24V, так как большинство вентиляторов рассчитанны на данное напряжение питания.

Внимание! так как на форуме проскакивали сообщения о моторах в термофенах (их много различных китайских производителей) которые при подачи 5 или 12 вольт работали в полную силу, то предварительно визуально проверяйте на сколько именно вольт мотор в вашем термофене (разобрав фен, старайтесь прочитать маркировку на плате вентилятора).

5) Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя. За это отвечает делитель напряжения и в крайнем случае его придётся пересчитать. Рассчитать делитель можно тут http://bezkz.su/index/delitel/0-9

Для прошивки Lukey852d+ контроль на 28 ноге отключён. Она (прошивка от Lukey852d+) так же подходит для использования в выше изложенных схемах с минимальным изменением их (всё важное описано в посте содержащем данную прошивку – страница 78)

6) Мощность трансформатора не менее 50 Вт (лучше больше примерно 100 Вт ), ток 2.5-3,5 Ампера. Две раздельные обмотки для питания нагревателя паяльника (24 вольта, а постоянное или переменное напряжение зависит от вашей фантазии и выбранной схемы) и мотора термофена (напряжение зависит от двигателя). Для питания (+5 вольт) цифровой части станции можно использовать как силовые (питающие паяльник/мотор) так и отдельные обмотки трансформатора, всё зависит от того какой трансформатор вам попадёт. Известны случаи успешного применения различных импульсных блоков питания: как заводского изготовления (требуют минимум переделки), так самостоятельного изготовления. Данных схем полно в этом замечательном форуме, не ленитесь искать.

При наличии только силовой обмотки были успешные случаи применения понижающих DC-DC преобразователей (MC34063 и другие). Подробнее в разделе про блоки питания.

Желающим дополнительно себя обезопасить (часть паяльника) могут использовать в управляющей части симистор в связке с оптосимистором – при переменном токе; оптрон – при использовании полевика и постоянном токе. Данные махинации дополнительно помогут обезопасить порт контроллера.

7) Полевик/Симистор лучше всего расположить в самом блоке питания (чем меньше наводок на измерительную часть тем лучше). Также лучше размещать подальше от измерительной, микроконтроллёрной части станции - нервы дороже.

Используйте побольше блокировочных керамических конденсаторов (0.1 мкф) на линии питания (5 вольт) микроконтроллера.

Если на дисплее бегают цифры и температура не может устаканиться то причина одна - наводка от симистора/полевика на измерительную часть. Одна из частых причин это не правильно разведённая земля, близко расположенный симистор от измерительной части или дорога идущая от LM358 проходит рядом с симистором.

8) Особенности соединения земли: во избежание возникновения всевозможных глюков, прыгания температуры и т.д. не когда не ведите землю на полевик (питание паяльника) через измерительную часть! Землю лучше разводить от Блока питания к потребителям ( в виде звезды).

9) Внимание! при покупке паяльника выясняете точно что у вас стоит термопара (сопротивление 1-2 Ом – элемент А1322) или терморезистор (сопротивление 43-58 Ом – элемент А1321). Сам нагреватель может быть от 2,5-3,5 Ом (Hakko - тонкоплёночный напылённый нагревательный элемент) до 16-20 Ом (нихром в керамическом корпусе).

Таким образом:

а) нихром в керамике: нагреватель – 16-20 Ом, термопара – 1-2 Ом;

б) HAKKO элемент: нагреватель – 2,5-3,5 Ом, терморезистор – 43-58 Ом;

Коротко о различии нагревателей с термопарой и термистором:

Термопара:	IR-101-TP1.jpg

IR-101-TP2.jpg

Термистор:	IR-101-TR1.jpg

IR-101-TR2.jpg

10) Внимание! Категорически не рекомендуется покупать паяльник ZD-415, у него большая инерционность. Но если купили его, попробуйте запитать его пониженным напряжением, может и будет толк с него. (Взято с форума)

| 11) | Рисунок распиновки разъёма паяльника. |  | 1 - плюс Термопары 2 - минус Термопары 3 - не используются 4 - не используются 5 - Нагревательный элемент 6 - Нагревательный элемент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) |  | При использовании нагревательного элемента с терморезистором рекомендуется подтяжка его к +5 вольтам, это уже реализовано в некоторых схемах, а в некоторых нужно чуть-чуть подправить схему (рисунок слева). Вместо резистора 1,5 кОм можно поставить переменный и откалибровать (без подключенного нагревателя, станция покажет текущую комнатную температуру) примерное сопротивление резистора 4.7кОм - 10кОм. |  |  |  |
|  |  |  |  | Либо использовать такую схему включения, и подбирая резисторы добиться точности показания температуры. Для терморезистора эта схема является оптимальной. А еще лучше включить как на нижнем рисунке - вариант включения с однополярным питанием. Объяснения этому от Vseryj : Кроме этого надо подать смещение на инверт. вход ОУ (для компенсации начального напр. на терморезисторе) и более чем на порядок уменьшить усиление ОУ. (SK) |  |
| 13) |  |  |  | Компенсатор стабилизатор холодного спая термопары/терморезистора на основе регулируемого стабилитрона TL431. Можно и термопару подтягивать к +5V так же как и терморезистор, лишним это не будет. |  |

14) Калькулятор для расчёта сопротивления резисторов, при использовании схемы регулировки скорости мотора на LM317 (IR-095-LM317_v1.1.rar)

15) Трактат о паяльниках (DI HALT). Читать в обязательном порядке тем, кто повторяет станцию!

16) Решившим использовать паяльную станцию с самодельными паяльниками (либо тем, кто собрался переделывать термопары по тем или иным причинам): в паяльниках используется термопара «К» типа. Такого же типа термопара используется в китайских мультиметрах. Следовательно ее можно использовать для переделки (экспериментов) с паяльником. (SK)

Информация про термофен

1) Разборка термофена от паяльной станции типа Lykey702: Выкрутить горловину (там мелкая резьба), выкрутить 2 винта возле вентилятора, и осторожно располовинить. Фотография разобранного термофена - FAN-093-01-fen1.jpg. Внимательно сравните распиновку проводов с приведённой ниже, осмотрите мотор вентилятора на наличие маркировки.

2) Примерная распиновка термофена Lukey702. Внимание! цвет проводов разных китайских производителей может различаться! Желательно разобрать фен, и проверить визуально!

Вариант 1: FAN-PIN-099-702.gif

Вариант 1: FAN-PIN-70cf8017d054.jpg

3) Потребление мотора термофена примерно от 100 до 300ма, мотор там простой компьютерный типа улитка. Важно! если он у вас по каким либо причинам вышел из строя, то для его ремонта можно использовать запчасти от простого компьютерного куллера.

4) Внимание! Встречаются термофены несущие на своём борту не термопару а терморезистор (Lykey868), а терморезистору подтяжка к +5 вольтам обязательна. Это можно реализовать любыми изложенными тут способами: используя TL431, простой подстроечный резистор, простой резистор. Подробнее как это сделать рассмотрено выше.

5) Алгоритмы работы термофена (относяться к прошивкам от Volly, кроме прошивки к 852)

Термофен снят с подставки - на пине PC3/ADC3 – 0

Термофен на подстаке - на пине PC3/ADC3 – 1

Обрыв термопары в термофене -на пине PC3/ADC3 - 1.

Температура термофена ниже 50 градусов - на пине PC3/ADC3 – 1

Температура термофена выше 50 градусов на на пине PC3/ADC3 – 0

Напряжение на пине PC0/ADC0 - от 2,5v до 5v (min и max t°). Видимо имелось в виду от 0 до 2,5 Вольт. На это указал Martin76 на 247 странице: Че та не то написано совсем, должно быть от 0 до 2,5В от мин до макс и ~3,5 B с оборванной термопарой. У лм358 при 5В , 5В на выходе никогда не будет, это же не LMV358 (SK)

В Luk702_fan_SE-2 от напр. на выводе PC5/ADC5 так-же зависит мощность на нагревателе. Это логично, чем сильнее дует вентилятор - тем большая мощность требуется от нагревателя для одной и то-же температуры.

Прошивка для 852d+ и есть Luk702_fan_SE-2 но с отсутствием всякого контроля по PC5/ADC5.

6) Полезные ссылки про вентиляторы тем, кто решил ремонтировать свой фен:

http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=31651

http://msevm.com/other/01.htm

7) На базе общих схем Victor_P. была реализована схема термофена с управлением турбинкой через шим. Прошивки от Volly для нее не подходят. Надумавшим реализовать ее - схема с прошивкой находятся на 274 странице, описание на 275. Для паяльной части прошивки стандартные.

Victor_P.: Описание

кнопка OPR (она-же Mem/OK):

- в режиме OFF длинное нажатие - входим в режим настроек SET, для выбора настройки нажиаем "+" или "-" (без разницы, выбор зациклен по кругу),: CLb - калибровка, PId - установка коэффициентов ПИД, FLP - установка максимального значения напряжения для турбинки (для 12В турбинок лучше контролировать вольтметром, для 24В можна на слух), потом коротким нажатием выбираем нужную настройку, че-то там меняем и подтверждаем коротким нажатием, без подтверждения изменений выйдет через 4(ориентировочно) секунды.

В самих настройках там все понятно, думаю. В калибровке выставляем комнатную темп., потом короткое нажатие, потом как разогреется до 350 выставляем что реально и короткое нажатие. В ПИД выставляем каждый коэффициент по очереди и задержку времени. С максимальным значением напряжения турбинки там и так понятно, выставили и короткое нажатие.

- в рабочем режиме короткое нажатие и потом "+" или "-" (без разницы, выбор зациклен по кругу) выбираем один из 3х пресетов температуры, применится он сам через 4с.

- в рабочем режиме длинное нажатие - запись текущей температуры в текущую ячейку памяти.

Схема:	FAN-274-SS_LED_FEN_PKS606.pdf

Прошивка:	FAN-274-SF_Mikha_s5_FW_v1.0.rar

Плата без правок (Sailanser):	FAN-310-PS.ZIP

Плата с правками (Yuri 62):	FAN-310-Viktor V5.zip

Данные транса:	FAN-310-trans_pq20_pks606yn.jpg

Информация про китайские паяльные станции.

1) Страница 90 (aquarius26): Service manual на Lykey 702

CHS-091-service_manual_lukey702_rus_v1,0.zip

2) Страница 151 (Volly): Фотографии внутренностей Lukey702 и схема

CHS-151-Lukey.rar

3) Страница 151 (Spruts80): Фотографии внутренностей Lukey702. Размеры основной платы 138,35 на 96,84, размеры модуля 46,24 на 32,11. Размеры в мм.

CHS-151-Lykey 702.rar

4) Дорабатывающим китайскую паяльную станцию - обратите внимание что там отсутствует сетевой выключатель и трансформатор хоть и не много но греется. После окончания гарантии вскройте и поставьте выключатель, либо заведите привычку вытягивать сетевую вилку паяльной станции из розетки после работы - техника безопасности. И обратите внимание - если ваш трансформатор чуток гудит то желательно заменить используемые там саморезы для стяжки железа на шпильки, и соответственно пропитать его лаком.

5) Доработки своих паяльных станций обсуждаем и выкладываем в теме Конструктивные и схемотехнические доработки паяльных станций которая находиться тут viewtopic.php?f=8&t=56410

Блоки питания для ПС, питание контроллерной части.

1) Страница 134 (Victor_P.): Калькулятор для преобразователя MC34063 БП-134-CalculatorMC34063.rar

2) Страница 147 (Victor_P.): Блок питания на основе блока питания галогенок

БП-147-50028_0001.jpg

БП-147-50029_0001.jpg

3) Страница 174, 175 (Slavyan17): Интересное решение для питания паяльника, начало обсуждения данной доработки находиться тут viewtopic.php?p=748302#p748302 и далее на странице. Коротко о решении: Используется импульсный китайский трансформатор/блок питания для галогенок на 12В + умножитель напряжения, на выходе 24В.

4) Страница 175 (vlad465): Собрал аналог 7805 на 34063, пока понравилось, не греется. Схема включения MC34063 стандартная по даташиту. Главное достоинство - можно запитывать от 24в. и не заморачиваться с лишними обмотками трансформатора и лишним выпрямителем. Конструктив вынужденный, потому что плата была разведена под кренку, но не понравился ее нагрев. Печатку наверно можно развести и получше.

БП-175-396f48ab79f8.jpg

БП-175-615109f42f59.gif

5) Страница 195 (vlad465): Импульсный блок питания на основе транса из ATX блока + IR2153.

Если кому интересно - выкладываю печатку силовой части для ПС.

Блок питания на IR2153, трансформатор от компьютерного БП, чтобы не грелся резистор питания IR2153 дополнительно намотана обмотка самопитания 2х3 витка. Ключевые транзисторы у меня стоят STP4NK60ZFP. На выходе 24-25в. под нагрузкой, далее Step-Down на MC34063. Активно пользовался месяц, ничего не греется, радиаторов нет, упаковано в маленький закрытый корпус. Чуть нагревается трансформатор (30-40гр., не более), уже четвертая конструкция на IR2153 и подобном трансе, причину понять не смог, частоту преобразования менял.

Трансформатор типоразмера EI33, не перемотанный, поверх намотал (просунул в окно магнитопровода) 2х3 витка. Обнаружено, что у различных трансов расположение выводов разное, нужно проверять или смотреть по подключению исходного БП. Фото есть в посте на странице 173, там вариант с каналом термофена.

Ранее выкладывал печатку таких же размеров под два канала - ПС и фен, все тоже самое плюс регулятор оборотов фена на LM2976, Step-Down на MC34063 SMD (платка в габаритах кренки), и на этой же плате аналоговая часть. Паяльник работает, фен долго не мог купить, теперь появился, возможно в ближайшее время доделаю.

SOL-195-+БП.lay

6) Страница 205 (Victor_P.): Схема, печатка импульсного обратноходового БП. Обращать внимание на контроллерную часть автор не рекомендует.

БП-205-1.jpg

БП-205-3.jpg

БП-205-ss3x7enc_top249.rar

7) Страница 120 (ig3757): Использую такой вот источник для Ликея (керамич. нагреватель(50Вт) с термистором). Нагреватель холодный тянет до 10А., поэтому источник работает как ограничитель тока. Оригинальная статья "Сетевые обратноходовые источники питания на микросхемах серии TOP22х". Я только немного подогнал под современную базу. Транс. рассчитан в " PI Expert 7". Схема и печатка в формате "AccelEDA15" (PCAD200x).

БП-120-Sapl.rar

Настройка паяльной станции

Собранные и обобщённые высказывания котов по отладке паяльной станции.

Канал Паяльник

1. Отключить нагреватель паяльника, установить подстроечник на операционнике в среднее положение. У тех у кого применена компенсация холодного конца термоспая, подстроечник компенсатора также установить в среднее положение, если вместо подстроечника стоит постоянный резистор то нужно на время калибровки заменить его на подстроечный резистор.

2. Включаем станцию, подстроечником компенсатора холодного конца термоспая устанавливаем комнатную температуру, выключаем (если в схеме отсутствует компенсатор то переходим к пункту 3).

3. Подключаем нагреватель, включаем, калибруем в диапазоне 200-400 градусов с помощью подстроечника на операционнике (обычно достаточно откалибровать по 300 градусам), выключаем, охлаждаемся.

4. Отключаем нагреватель, включаем ПС, при необходимости корректируем комнатную температуру подстроечником компенсатора холодного конца термоспая (если в схеме отсутствует компенсатор то данный пункт вам не нужен).

5. Повторяем пункт 3. Обычно достаточно и одного раза но при желании продолжаем по тому же алгоритму.

P.S.	1. Температуру 200-400 меряем термопарой тестера в капле припоя на жале паяльника).

2. Если не удаётся выставить температуру то нужно заменить подстроечный резистор на больший/меньший номинал исходя из того сколько вам градусов не хватает до правильной/оптимальной температуры. Помните не все китайские термопары одинаковы.

Канал Термофен

1.Отключить нагреватель термофена, установить подстроечник на операционнике в среднее положение. У тех у кого применена компенсация холодного конца термоспая, подстроечник также установить в среднее положение, если вместо подстроечника стоит постоянный резистор то нужно на время калибровки заменить его на подстроечный резистор.

2.Включаем станцию, подстроечником компенсатора холодного конца термоспая устанавливаем комнатную температуру, выключаем. Вентилятор в это время может работать и гонять через термопару комнатный воздух.

3.Подключаем нагреватель, включаем, калибруем в диапазоне 200-400 градусов с помощью подстроечника на операционнике (обычно достаточно откалибровать по 300), выключаем, охлаждаемся.

4.Отключаем нагреватель, включаем ПС, при необходимости корректируем комнатную температуру подстроечником компенсатора холодного конца термоспая (если в схеме отсутствует компенсатор то данный пункт вам не нужен).

5.Повторяем пункт 3, обычно этого достаточно, при желании продолжаем по тому же алгоритму.

P.S.	1. Температуру 200-400 меряем термопарой тестера, держа термофен на расстоянии 1 - 1.5 сантиметра (от конца насадки) от термопары, либо грея что не будь измеряем температуру плавления припоя.

2. Скорость вентилятора при всех измерениях следует выставлять в среднее положение

3. Если не удаётся выставить температуру то нужно заменить подстроечный резистор на больший/меньший номинал исходя из того сколько вам градусов не хватает до правильной/оптимальной температуры. Помните не все китайские термопары одинаковы.

Краткий мануал по кнопкам паяльной станции.

Канал паяльника, от Volly (страница 152). Файл с описанием удален (SK)

После включения станции на дисплее появляется надпись «OFF». Из этого режима можно задать время таймеров, температуру режима ожидания (Stand-by), а также задать профили мощности:

2-ой таймер (таймер отката): отсчёт времени этого таймера начинается с момента последнего нажатия кнопок (или сигнала подставки), и по истечении времени этого таймера, станция перейдёт в режим ожидания (Stand-by), с индикацией «Sby».

Установка времени: нажимаем и удерживаем кнопку «М2» более 2сек. На дисплее высвечивается время таймера в минутах. Кнопками «+» и «-» устанавливаем нужное время. (0...99мин, 0-таймер отключен) Через 4сек. после окончания манипуляций кнопками, станция вернётся в режим «OFF».

1-ой таймер (таймер автовыключения): отсчёт времени этого таймера начинается с момента перехода в режим ожидания. Если 2-ой таймер был отключен - с момента последнего нажатия кнопок (или сигнала подставки). По истечении времени этого таймера - станция выключается, с индикацией «OFF».

Установка времени: нажимаем и удерживаем кнопку «М1» более 2сек. На дисплее высвечивается время таймера в минутах. Кнопками «+» и «-» устанавливаем нужное время. (0...180мин, 0-таймер отключен) Через 4сек. после окончания манипуляций кнопками, станция вернётся в режим «OFF».

Режим ожидания (Stand-by): включается по срабатыванию 2-го таймера, и поддерживает заранее заданную температуру. Если заданная для режима ожидания температура выше рабочей, то будет поддерживаться рабочая, как более низкая.

Установка температуры режима ожидания: нажимаем и удерживаем кнопку «М3» более 2сек. На дисплее высвечивается температура в градусах С. Кнопками «+» и «-» устанавливаем нужную температуру (50...250°C). Через 4сек. после окончания манипуляций кнопками, станция вернётся в режим «OFF».

Профили мощности: профили управления мощностью нагревателя паяльника. Чем мощней и «быстроразогревней» паяльник- тем выше должен быть профиль. Какой профиль выбрать - устанавливается экспериментальным путём. Установка профилей мощности: нажимаем и удерживаем кнопки «М1» и «М3» более 2сек. Кнопками «+» и «-» выбираем нужный профиль. Через 4сек. после окончания манипуляций кнопками, станция вернётся в режим «OFF».

Канал термофена, от Spruts80 (страница 152).

Назначение кнопок:

«M» - 3 ячейки памяти для предустановленных температур, переключаются по кругу, есть возможность занесения своих температурных значений.

«+T» - увеличение температуры, увеличение значения, шаг регулировки 1.

«-T» - уменьшение температуры, уменьшение значения, шаг регулировки 1.

В прошивке реализован режим быстрого увеличения/уменьшения температуры для этого нажмите и удерживайте требуемые кнопки («-T», «+T»).

Занесение своих температур в память контроллера (3 ячейки памяти):

1. Нажать и удерживать «М» до мигания дисплея и 2 звуковых сигналов.

2. Нажатием «М» выбрать требуемую ячейку памяти, по умолчании в прошивке находятся следующие значения 200, 250, 300.

3. Кнопками «-T» или «+T» выставить требуемое значение температуры в ячейке.

4. Для запоминания выставленного значения нажать и удерживать кнопку «М» до мигания дисплея и 2 звуковых сигналов.

Менять ячейки памяти можно как из режима Stand-by (на дисплее «---», термофен на подставке), так и из рабочего режима (на дисплее показывает текущую температуру).

Если после пункта номер 1 не были совершенны ни какие действия с кнопками, станция автоматически перейдёт в то состояние которое было до нажатия кнопки.

Минимальная температура термофена 50 градусов.

Максимальная температура термофена 480 градусов.

Английский (English mini help) перевод не которых пунктов от Spruts80:

оригинал и обсуждение - 132 страница

приложение к данному тексту - FAQ-132-Readme_macobt.txt

Доработка китайских паяльников.

Многие коты с Форума сталкиваются с некорректными показаниями температуры при использовании паяльников Lykeu 702/868, для них рекомендуется доработать данный паяльник, перед калибровкой паяльной станции.

Маленький экскурс в нагревательные элементы:

Керамический нагревательный элемент с термопарой. Данный нагревательный элемент содержит термопару в самом конце нагревательного элемента, в силу конструкции паяльника и криворукости китайских сборщиков данный нагревательный элемент не достаёт 5-6 мм до дна жала, что приводит к не корректным показаниям температуры и к плохой теплопередачи от нагревателя к жалу.

Керамический нагревательный элемент с термистором. Данный нагревательный элемент содержит тонкоплёночный термистор в самом конце нагревательного элемента, в силу конструкции паяльника и криворукости китайских сборщиков данный нагревательный элемент не достаёт 5-6 мм до дна жала, что приводит к не корректным показаниям температуры и к плохой теплопередачи от нагревателя к жалу.

Так же к плохой теплопередаче приводит зазор между жалом и нагревателем: наружный диаметр керамического нагревательного элемента с термопарой 3,8 мм, а внутренний диаметр жал серии HAKKO 900М - 4 мм) - данного недостатка нет в керамических нагревательных элементах с термистором от HAKKO типа А1321 они 4 мм в диаметре, и обеспечивают плотный контакт с жалом.

Видов доработок - уменьшения зазора между дном жала и нагревательным элементом существует много, выделим не которые из них:

1) Страница 147 (#DIZEL#) Перепаивание выводов нагревателя и термопары на соседние площадки. Тем самым нагреватель выступит на не достающие мм и будет подпружинивать проводами при установке жала. Подробнее можно посмотреть на рисунке.

2) Путём подрезание кожуха, трубок паяльника.

а) замерить глубину у жала.

б) Промерить на сколько выпирает нагревающий элемент из трубки внутренней трубки (на конце трубки миллиметровая окантовка в которую упирается жало)

в) посчитать на сколько нагреватель не достаёт до дна жала, + добавить зазор. Внимание! данная трубка должна легко выниматься из головы паяльника

г) Отрезать часть трубки, потом подогнать и подровнять вручную на абразиве. Еще можно сделать кант (сделал кант с помощью круглогубцев и маленького молоточка хотя можно просто вставить что не будь круглое (керн например) и чуть пристукнуть молотком с верху (появиться расширение на конце) а далее просто уперев во что то металлическое провернуть пару раз вокруг оси, либо зажать керн в тиски и прокрутить пару раз пока не получиться кант (будьте внимательнее при этой операции).

д) Промерить сколько нужно отрезать лишнего у внешнего кожуха, отрезать, сделать кант у него (там тоже оставить не большой зазор который потом при закручивании гайки уйдёт за счёт подпруживания проводами).

3) Ещё одна простая доработка паяльника типа Люкей от voffkaZ в три действия:

оригинал: http://www.mirmasterov.com/dorabotka-payalnika-payalki-lukey-702.html

компиляция: SOL-Доработка паяльника от паяльных станций Lukey 702.pdf

4) Ещё одна простая доработка паяльника типа Люкей от vlad465:

Хочу добавить еще один простой способ доработки паяльника, если жало не до конца встает на нагреватель - вложить в пазы ручки в которые вставляется платка ограничители необходимой длины, например кусочки спичек. Быстро и легко переделать, и должно помочь.

Порядок действий:

Вынимается плата

Берётся 2 ограничителя (спички например) нужной длины и вставляют до упора в пазы куда вставляется плата, собираем паяльник и контролируем, по необходимости добавляем или уменьшаем упоры.

Красным обозначено место установки упора при вставке платы в пазы корпуса паяльника.

При сборке осторожно закручивайте резьбу, пружина довольно упругая.

Самодельные причиндалы к паяльной станции

Изготовление насадок для термофена типа 702.

1) Страница 121 (777Andrej): Вот сделал себе насадку. Взял переднюю часть конденсатора К50-31 обрезал 1см где то. Потом взял другой кондёр К50-6 200*16в. Так вот кондер К50-31 вставляем в кондер К50-16, и всё. Диаметр отверстия 4мм. Можно так же сделать другие по 6мм и 11мм. Кондёры не проблема. у каждого продовца что на блошином рынке или в каждом старом ТВ имеются они. Фото как внутри и спереди выглядит это.

СППС-121-01-20100628153946703.png

СППС-121-01-20100628160133640.png

СППС-121-01-20100628181052859.png

СППС-121-01-20100628181135109.png

СППС-121-01-20100628181229921.png

2) Страница 121 (wonderful): Я как узнал что у нас 1 насадку продают по 250р, для пробы сделал из пищевой жести (сгущёнка). Вот какой получился тестовый экземпляр. Болтиком затягиваю крепление насадки. Серое - автоцемент ABRO для глушителей, насадка состоит из 2 трубок внешняя трубка формируется на корпусе фена, а внутренняя на подходящем по размеру сердечнике (квадрат, отвертка) при некотором фанатизме легко повторить почти любую магазинскую насадку, затем надрезаю лепестки на внешней и внутренней трубке - пару капелек припоя для того чтобы они между собой схватились и не развалились, и наконец всё пространство между трубками намазываю автоцементом. И изнутри тоже намазываю. После просушки где-то 30 минут начиная обжиг с 50 градусов и постепенно поднимаю до 400 градусов с шагом 50 гр и выдержкой 1 минута, на 250-300 цемент начинает немного пузыриться и затвердевает окончательно. Подобным способом на заказ сделал 6 насадок различной конфигурации, процесс довёл до сборки из 3 деталей - внешняя трубка - колечко переходное с внешней трубки (крепление на лепестках) на необходимый профиль - и сам профиль.

СППС-121-02-01.jpg

СППС-121-02-02.jpg

СППС-121-02-03.jpg

3) Страница 121 (Spruts80): Насадки на фен, выполненные по технологии выколотки. Описание с 209 страницы:

Мягкая, пластичная жесть (0.5 мм толщина), либо листовая медь толщиной 0,5-0,8 (отожжённая), шарик от подшипника и оправки - несколько кусков трубы нужного внутреннего диаметра (вытягивать нужно по немного или будут образовываться складки), отшлифованная наждачной бумагой и снятыми фасками + солидол и кувалда с молотком. и вытягивал по тиху. Трубка толщина стенки 1мм, край был обточен на 0.5 мм и просверлено отверстие в корпусе изготовленной насадки, вставлено и развальцовано изнутри.

Есть способы и по проще, старые советские алюминиевые конденсаторы под болт, почти подходят по диаметру.

СППС-121-03-309d0f48505c.jpg

СППС-121-03-4e98696bffab.jpg

СППС-121-03-cb5c1b0295e8.jpg

4) Страница 209 (voffkaZ): Насадка-переходник для вентиляторного фена под компрессорные насадки. Выкрутился так: кусок от трубки с китайской швабры, надфилем сточил лишнее, и получил переходник на насадки к компрессорным станциям (они есть в продаже.)

Привожу размеры фенов от компрессорной станции Lukey 852 и "вентиляторной" Lukey 702. Ни одну насадку от компрессорной (типа 852-ой) станции не натянеш на фен от 702-й. Вот как раз для этого и придумали переходники чтоб можно было использовать насадки разных типов.

СППС-209-SAM_100.jpg

СППС-209-SAM_101.jpg

СППС-209-SAM_109.jpg

СППС-209-SAM_108.jpg

СППС-209-SAM_107.jpg

Корпус подставки паяльника из листовой стали и алюминиевой шины.

Страница 87 (Spruts80): Изготовлять можно из любых негорючих материалов, можно даже разделить на несколько частей (боковины, низ) если нету большого куска.

Ту часть подставки куда будет вставляться паяльник лучше взять потолще, например алюминиевой шины (с шинопровода) толщиной от 5 мм и при сверлении отверстия, лучше просверлить меньше а потом подгонять под паяльник чем просверлить больше.

Если вы просверлили больше и паяльник проваливается то можно: если у вас использован алюминий - взять кусок трубы внутренним диаметром 25-30 мм выставить её по краю отверстия и ударить молотком (вокруг отверстия появиться ободок а отверстие начнёт сжиматься), если нет трубы то можно использовать всё что угодно вплоть до конусов под сверлильный станок, так же можно вырезать из текстолита заплатку просверлив в нём отверстие диаметром примерно 18 мм (ограничитель) и закрепить её.

Задняя стенка взята толщиной 12 мм из чего угодно (жало её не касается), в нём сверлим требуемое количество отверстий под жала и не забываем что нам нужно ещё будет закрепить заднюю стенку в корпусе паяльной станции. Если нет такого куска толстого материала то заднюю стенку можно сделать из любого материала, а держатель жал можно сделать меньше, а потом просто прикрепить к задней стенке.

По бокам подставки можно разместить прямоугольные ванночки под припой и флюс. Если увеличить высоту боковых стенок, и просверлив симметрично отверстия (либо сделать 2 паза) под шпильку, можно подвесить катушку с припоем над паяльником. Подставка под паяльную станцию легко собирается с помощью пустотелых алюминиевых заклёпок. Место впереди сделано под вискозную губку (размером 70 на 70 мм)

СППС-087-03-1015479.jpg

СППС-116-01-172a1692bd64.jpg

СППС-116-01-4dbadb65f950.jpg

Фирменная подставка под термофен своими лапами

Страница 116 (Spruts80): Коротко: нанёс первый слой (полукруг) на фен обмотанный полиэтиленом и дал высохнуть потом сделал каркас из медной проволоки и картона, облепил всё 2 слоем, тем самым вывел переднюю, заднюю и боковые стенки, дал высохнуть, потом осторожно снял с термофена, термофен держится в подставке за счёт выемки которую видно на 1 и 2 рисунке. После в пустоту были заложены магниты + крепёжные стойки и всё это было залито эпоксидной смолой (можно и сваркой залепить). Для желающих повторить возьмите пластилин и попробуйте, фен предварительно обмотайте чем не будь, типа полиэтилена, фторопласта и т.д. Ну и остаётся только покрасить.

СППС-116-01-e116c6844639.jpg

СППС-116-01-f6967e965173.jpg

СППС-116-01-b0fe43ef885b.jpg

Заводская подставка для сравнения

СППС-116-01-DSC_4346_s.jpg

СППС-116-01-DSC_4349_s.jpg

Фото оригинальной подставки можно также посмотреть на форуме WE

http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=2356

Изготавливаем/переделываем термофен своими лапами

Подробнее тут viewtopic.php?f=3&t=4387

Пост скриптум

Если по каким либо причинам вам не понравилась станция изложенная выше - не переживайте, возможно вы найдёте то что вам нужно ниже

1) И вот появилась станция типа Миха псков с энкодером и на семисегментиках от кота Victor_P за что ему почёт, и внеплановые сто грамм валерьянки: viewtopic.php?p=1192962#p1192962

2) И так вы прочитали данный FAQ по паяльной станции, подобрали детали и чисто мемо лётом откопали в своих заначках двух строчный экранчик ЖКИ на бесмертном контролёре HD44780/KS066 и вам его совершенно не куда деть, то вы можете собрать другую паяльную станцию от Pavel V, тема обсуждения которой находиться тут: viewtopic.php?f=25&t=2016

3) А если вы вместе экранчиком чисто случайно нашли энкодер то можете собрать паяльную станцию от Shuriko, тема обсуждения которой находиться тут viewtopic.php?f=25&t=26703

4) Ну а если у вас есть микроконтроллер семейства PIC то вы можете собрать эту чудесную станцию, которая продолжает развиваться: viewtopic.php?f=25&t=50277

5) А вот мега паяльный комбайн (5-в-1) находиться тут http://radiokot.ru/lab/controller/58/ обсуждение тут viewtopic.php?f=25&t=65694

6) И не спешите выкидывать ваш старый паяльник! ведь с небольшим приспособлением пользоваться им станет ещё проще, подробнее тут viewtopic.php?f=25&t=11820

Маленький FAQ по LED индикаторам для паяльной станции

Распиновка индикатора от микроволновки от ViLtich viewtopic.php?p=849499#p849499

Сборник распиновок и заменимости индикаторов http://www.alfacomponent.com/r_rayconn/cross_table.php