Корректор частоты импульсов для спидометра (V1.01).

Корректор позволяет корректировать частоту импульсов, поступающих  с датчика скорости авто на приборную панель, для обеспечения правильности показаний о скорости движения.  Корректор включается в разрыв провода, идущего с датчика скорости.

Допустимый рабочий диапазон входных частот:  1 Гц – 1 кГц.

Кнопками устанавливается необходимый коэффициент коррекции. При нажатии на кнопку « + »  частота на выходе корректора увеличивается, относительно частоты на входе, при нажатии на кнопку « - » уменьшается. Если кнопки не нажимаются в течение 15 секунд, то установленный коэффициент коррекции запоминается в энергонезависимой памяти корректора; вспышка светодиода при этом индицирует процесс записи. Корректор поставляется с начальным значением коэффициента коррекции, равным единице, при котором частота на выходе корректора соответствует  частоте на входе корректора.

Если показания на приборной панели о скорости движения авто занижены, необходимо,  нажимать кнопку «+» до тех пор, пока показания не придут в норму. Если показания, наоборот, завышены, то нажимать нужно кнопку « - ».  Кнопки имеют функцию автоповтора, т.е. при удерживании кнопки в нажатом положении, нажатие повторяется автоматически.

Перемычка позволяет  установить амплитуду выходных импульсов. Если перемычка замыкает контакты 1-2, то амплитуда выходных импульсов составляет 12 вольт, если контакты 2-3, то 5 вольт. Если же перемычка отсутствует вовсе, то выход конфигурируется по схеме «ОК» - открытый коллектор.  Выходной сигнал имеет форму прямоугольных импульсов со скважностью 2 (меандр).

Внешний вид корректора и назначение разъемов:

Светодиод индицирует подключение корректора к питающему напряжению +12 вольт, вспышкой продолжительностью 0,5 сек. Светодиод также индицирует нажатие на кнопки и процесс записи установленного коэффициента коррекции в энергонезависимую память.