1. Описание продукта

Автоматический режим сна

2 Секунды разогрева

Быстрый Нагрев

Светодиодный дисплей

Подходит для наконечников паяльников серии C210

  - Эксклюзивная Система Нагревания

постоянный контроль температуры 120-450 градусов, стабильная температура, автоматическая и быстрая компенсация восстановления температуры, точный контроль температуры.

  - Интеллектуальный автоматический сон

Эта паяльная станция имеет интеллектуальную функцию автоматического отключения, которая может снизить температуру сварочного наконечника во время простоя, а также продлить срок службы паяльного наконечника до 5 раз и имеет функцию автоматического сохранения последней установленной температуры.

  - Три заданные температуры

Эта паяльная станция может устанавливать 3 различные температуры в соответствии с вашими рабочими потребностями, что удобно для различных паяльных нужд; после выбора определенного оборудования не нужно ждать, просто возьмите ручку, и вы можете работать.

  - Калибровка температуры

В обычном рабочем режиме нажмите и удерживайте энкодер до тех пор, пока не прозвучит сигнал (di-di di) и станция не перейдет в режим калибровки температуры. Температура основной калибровки показывает заданную температуру 350°C. В это время фактическая температура нагревательного сердечника измеряется с помощью прибора для измерения температуры электрического паяльника. Подождите, пока температура стабилизируеться, запишите температуру паяльника и измените температуру, отображаемую паяльной станцией до температуры, полученной измерительным прибором (калибровки регулируется в диапазоне +/-50°С, с шагом +/- 1°С). После корректировок, вы должны нажать и удерживать энкодер чтобы сохранить данные. После этого обычный рабочий режим паяльной станции будет восстановлен.

2-1. Нормальный режим

Включите паяльную станцию в нормальный рабочий режим. Энкодер используется для регулировки температуры паяльной станции. Поворот по часовой стрелке увеличивает температуру, при каждом повороте увеличивается на 5 градусов. Поворот против часовой стрелки уменьшает температуру, каждое вращения снижает на 5 градусов. Температура паяльной станции может быть скорректирована в диапазоне 120-450°С с шагом +/- 5°C

2-2. Предустановленный режим

Одно нажатие на энкодер (Обычный режим -> Предустановленный режим). В обычном режиме нагрева паяльной станция щелкните энкодер, чтобы войти в предустановленный режим. Предустановленный режим позволяет быстро установить температуру нагревательного элемента 300°C, 350°C или 400°C. Поворотный энкодер может выбрать заданную температуру. При выборе заданной температуры мигает цифра, то есть устанавливается текущая рабочая температура нагревательного элемента паяльной станции. Если вы хотите выдти из предустановленного режима, снова щелкните энкодер.

2-3. Спящий режим

В нормальном режиме работы поместите ручку в подставку чтобы перейти в спящее состояние (температура нагревательного элемента падает до комнатной температуры???), чтобы избежать нагрева жала в течение длительного времени, защитить наконечник паяльника и продлить срок службы жала.

Если ручка помещена в подставку, станция распознает это и переходит в спящий режим, и нагревательный сердечник начинает остывать, затем подсветка выключается. Когда ручка взята для работы, подсветка экрана автоматически включается и нормальный режим работы паяльной станции будет восстановлен.