Модулятор DSB на К174УР1

Модулятор отличается простотой и минимумом деталей.

Переменный резистор 10 кОм используется для балансировки модулятора по минимуму несущей на выходе 8, что спокойно контролируется осциллографом. Брать этот переменник более 22 кОм не рекомендуется, поскольку настройка на минимум будет затруднительна. Если резисторы по 100 кОм взяты из одной партии с минимальным допуском, то переменник можно установить вплоть до 1 кОм.

Если модулятор используется сам по себе, то вывод 5 микросхемы можно оставить свободным. Вообще этот вывод по паспортным данным должен висеть на массу резистор 5 кОм для максимального усиления, если сопротивление уменьшается, то и уровень на выводе 8 падает. Есть возможность завязать этот вывод на массу через транзистор и подать на него сигнал с детектора ALS, тогда при превышении некоторого уровня усиление микросхемы будет снижаться.

Если модулятор используется «сам по себе», то можно на этой же микросхеме сотворить и кварцевый гетеродин (схемка слева). Элементы подстройки частоты не указаны.

Правый вариант хорошо согласуется с радиотрактом на 174ХА2, на которой же собран и кварцевый гетеродин.

Аналогичный модулятор возможно сделать также на микросхемах 174ПС1 (как в Аматоре) или в виде полного радиотракта на 174ХА2 (http://www.qsl.net/rw6hrm/html/trx.htm)