WiFi Time Provider v1 for Arduino Nixie Clock

Контактная информация

Если вы хотите связаться с нами, напишите по адресу: nixie@protonmail.ch

Мы, как правило, сразу свяжемся с вами. Мы можем помочь вам с комплектами или конструкцией. Существует также форум доступный на:

https://www.tubeclockdb.com/component/kunena/12-arduino-nixie-clock-kit-support-forum.html

Скидки на повторные заказы

Мы также предлагаем скидки для прямых покупок. Свяжитесь с нами для информации. Обычно это составляет около 10%. Есть также больше вариантов доставки.

Пожалуйста, перейдите сюда для получения дополнительной информации:

https://www.nixieclock.biz/Store.html

Программное обеспечение

Программное обеспечение доступно на GitHub по адресу:

https://github.com/isparkes/ArdunixNix6/tree/master/WifiTimeProviderESP8266

Исправление проблем

Если все не работает так как вы ожидаете, внимательно проверьте правильность сборки.

В конце руководства есть раздел устранения неполадок, который дает рекомендации по устранению некоторых проблем.

Описание

Модуль синхронизации времени через сеть WiFi для часов Arduino Nixie. Применение модуля гарантирует что ваши часы всегда точны (даже при переходе на  летнее время) и никогда не спешат или отстают, потому что время синхронизируется с сетевыми атомарными часами.

Модуль имеет следующие функции:

• Настроил и забыл. Он просто работает. Никакое вмешательство не требуется.

• Время никогда не дрейфует - всегда точно до 1 секунды, год за годом, даже после перехода на летнее время.

• Очень простая конфигурация: вам просто нужно ввести имя своей сети WIFI, пароль и часовой пояс, а все остальное настраивается автоматически.

• Вход в вашу сеть WiFi. Вы настраиваете модуль с учетными данными и они запоминаются навсегда, или пока вы их не измените.

• На основе микроконтроллера ESP8266: легко программировать с помощью Arduino IDE и хорошо документирован.

• Открытый исходный код.

• Вы можете изменять и загружать программное обеспечение

• Низкое энергопотребление.

• Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. Как только они установлены, они запоминаются навсегда или пока вы не измените их снова.

• Настройка часов в веб-интерфейсе делает часы очень простыми в управлении.

Индикация состояния при помощи светодиода

На модуле синхронизации есть маленький синий светодиод состояния. Это дает вам возможность быстро проверить статус модуля. Светодиод мигает в соответствии с состоянием подключения модуля.

| Статус | Описание |
| --- | --- |
| Быстрое мигание (около 5 вспышек в секунду) | Модуль не подключен к Wi-Fi вообще и открыл точку доступа для настройки. Когда модуль находится в этом состоянии вы сможете найти открытую сеть «NixieTimeModule». |
| Средняя скорость мигания – примерно 1Гц | Модуль подключен к Wi-Fi, но не к серверу времени. Открытая сеть «NixieTimeModule» будет недоступна. (На самом деле она остается открытой до тех пор, пока модуль не будет перезапущен после начальной настройки. Последующие перезагрузки закроют его). Вам необходимо подключиться к модулю синхронизации и установить адрес сервера времени и часовой пояс. |
| Короткая вспышка примерно 1 раз в две секунды Для V48 | Модуль подключен к WiFi и подключен к серверу времени. Это нормальный статус. Открытая сеть «NixieTimeModule» будет недоступна. (На самом деле она остается открытой до тех пор, пока модуль не будет перезапущен после начальной настройки. Последующие перезагрузки закроют его). |

Подключение модуля к часам

Модуль представляет собой крошечную печатную плату, которая подключается к порту I2C часов. Вы просто подключаете модуль синхронизации к существующему интерфейсу I2C на часах. Контакты разьема совпадают 1к 1 с контактами модуля RTC DS3231 в модуле часов. Вы можете либо подключиться напрямую, либо использовать провода.

Включение в первый раз

Убедитесь, что плата ESP установлена ​​правильно, и подключен интерфейс I2C.

Когда вы впервые подключаете модуль синхронизации он не знает как подключиться к вашей Wi-Fi сети. Маленький синий светодиод будет быстро мигать (около 5 раз в секунду) чтобы сообщить вам что модуль не связан с вашей сетью. Вы должны указать SSID (имя сети WiFi) и пароль для подключения к вашей сети. Если пароля нет то просто оставьте поле пустым.

Чтобы настроить модуль вам необходимо войти в систему с помощью компьютера, телефона или планшета. Сеть называется «NixieTimeModule» и вы имеете возможность войти в нее без использования пароля. Сеть "NixieTimeModule" будет отображаться только в том случае если модуль не обнаружит подключения к вашей беспроводной сети при запуске. Если он может подключиться к вашей сети то он отключит точку доступа. Это сделано для безопасности.

Некоторым компьютерам не всегда удается войти в сеть NixieTimeModule WiFi, но телефоны и планшеты почти всегда подключаются. Выполняете ли вы первоначальную настройку или повторную с помощью компьютера, планшета или телефона, процесс тот же.

Шаг 1. Выберите точку доступа NixieTimeModule в списке сетей на вашем устройстве  и подключитесь к ней. Здесь нет пароля.

Шаг 2. При подключении к сети  NixieTimeModule будет сообщение о том что Интернет недоступен. Это нормально, просто нажмите «ОК». Такое сообщение вы можете и не получить, это зависит от устройства с помощью которого вы подключаетесь к сети. Важно только то что вам удалось подключиться к сети NixieTimeModule.

Шаг 3. Настройка беспроводной сети. Теперь вы можете войти в модуль с помощью браузера и настроить его. Откройте браузер и введите URL-адрес

http://192.168.4.1/wlan_config

Не беспокойтесь если страница в браузере выглядит немного уродливо, это потому что мы не можем получить доступ к стилям страниц в Интернете (поскольку модуль не имеет доступа к Интернету до тех пор пока вы не настроите WLAN).

Выберите из списка сеть которую вы хотите использовать и введите пароль если он требуется. Если пароль ненужен просто выберите сеть.

Нажмите «Set» для подтверждения выбора.

Шаг 4. Найдите IP-адрес модуля в сети. Существует много разных способов сделать это но проще всего перейти на страницу “Summary” и прочитать IP-адрес.

Адрес «WLAN IP». В моем случае это 196.168.1.116. Возможно у вас будет другой.

Другой способ - посмотреть в конфигурации вашего беспроводного маршрутизатора. Вы должны найти запись в раэделе «Подключенные устройства» которая начинается с  «ESP_» и содержит цифры и буквы. Это наш модуль,  и присвоенный ему IP-адрес будет виден.

Запомните IP-адрес или запишите его. Это понадобится вам через пару минут.

Шаг 5. Войдите в модуль с помощью сети которую вы выбрали выше. Теперь когда модуль подключен к вашей беспроводной сети вы должны войти в настройки модуля используя адрес указанный в предыдущем шаге.

Шаг 6. Выберите сервер времени и часовой пояс. Теперь вы можете установить сервер времени и часовой пояс. Мы предоставляем сервер времени, который вы можете использовать, но если вы хотите запустите свой собственный, исходный код находится в GitHub:

https://github.com/isparkes/time-zone-server

Это очень простое приложение Node.js его интерфейс описан в документе. Есть другие  способы получить время, но мы считаем что это самый простой.

Наш бесплатный сервер времени:

http://time-zone-server.scapp.io/getTime/

Вы должны знать часовой пояс в котором находитесь. Самый простой способ - выбрать ближайший к вам большой город. Список на этой странице:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones

Я живу в Цюрихе, поэтому я выбираю «Европа / Цюрих». Полный URL-адрес:

http://time-zone-server.scapp.io/getTime/Europe/Zurich

Введите этот адрес на странице “Configure Time Server”, и нажмите “Set”.

Шаг 7. Убедитесь что вы получаете правильное время. Если вы правильно настроили предыдущую страницу то должны теперь увидеть текущее время на странице «Current Status».

С этого момента NixieTimeModule будет проверять время каждую минуту и следить за тем чтобы часы никогда не убегали.

Шаг 7: Перезапустите часы, чтобы защитить модуль. Если вы перезапустите модуль то он закроет открытую точку доступа «NixieTimeModule». Это означает что никто не будет иметь доступ к часам или модулю из-за пределов сети WLAN.

Выключите и снова включите питание и вы увидите что синий светодиод начинает мигать короткой вспышкой раз в две секунды. Это означает, что он подключен к WIFI и серверу времени и что открытая точка доступа закрыта. Это его нормальная работа.

Дополнительную информацию см. В разделе «Безопасность».

Настройка часов

В качестве дополнительной функции вы также можете настроить часы через модуль WiFi. Это позволяет настроить часы очень легко и быстро.

Просто перейдите в раздел “Configure clock settings” модуля и вы увидите текущие настройки считанные из часов. Тем не менее вы все равно можете установить все параметры конфигурации используя традиционный способ непосредственно на часах. Описание пунктов смотрите в инструкции по настройке часов.

Безопасность

Модуль по дизайну уже достаточно безопасен.

Однако мы разработали программное обеспечение для модуля таким образом чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Модуль пытается подключиться к настроенной беспроводной локальной сети при запуске. Если ему удается подключиться то он отключает открытую точку доступа «NixieTimeModule». Вы можете войти в настройки конфигурации модуля через вашу беспроводную сеть используя IP-адрес который вы записали ранее.

Если по какой-либо причине модуль не может подключиться к вашей беспроводной локальной сети (скажем, вы изменили пароль или имя сети) то он начнет быстро мигать  синим светодиодом чтобы показать что он не подключен. В этом случае модуль не синхронизирует время с интернетом, но часы будут дальше работать используя внутреннее тактирование от кварцевого генератора. Время в этом случае отображается недостаточно точно.

При этом несмотря на отсутствие подключения к вашей сети открытая точка доступа «NixieTimeModule» не будет отображаться до тех пор, пока вы не перезапустите часы! Это сделано для безопасности в том смысле что вы контролируете доступность открытой точки доступа!

Открытая точка доступа будет включаться или выключаться только при перезапуске часов.

Исправление проблем

Если не все идет так как вы ожидаете пожалуйста проверьте правильность сборки и подключения модуля.

Некоторые проблемы описаны ниже. Если проблема не решена свяжитесь с нами!

1. Я не могу найти открытую сеть «NixieTimeModule»

Сначала проверьте состояние синего светодиода на модуле. Сеть NixieTimeModule

доступна только в том случае, если модуль находится в «открытом» режиме. Этот режим отображается синим светодиодом мигание с частотой около 5 вспышек в секунду.

2. Я не могу подключиться к сети «NixieTimeModule»

Это может зависеть от устройства которое вы используете чтобы получить доступ к модулю. Не все браузеры имеют те же возможности, и у модуля нет идеального стека HTTP.

Попробуйте подключиться к другому устройству (например, если вы пытаетесь подключиться с ПК, попробуйте с планшета или телефона).

Мы всегда работаем над улучшением совместимости, но опыт показывает что мы

не в совершенном мире.

3. Модуль не взаимодействует с часами

Сначала проверьте состояние синего светодиода на модуле. Модуль должен находиться в «configured» режиме. Этот режим обозначается миганием светодиода с частотой 1Гц.

Если модуль полностью сконфигурирован и по-прежнему не взаимодействует с часами, посмотрите на главной странице конфигурации значение «Found I2C slave at». Значение должно быть «104».

Если значение равно «104» подождите три минуты и посмотрите отправлено ли время. Время модуль отправляет каждые 60 секунд, но в некоторых случаях отправка может быть пропущена.

Если значение не равно «104» проверьте соединения между модулем и часами.

4. Модуль настроен, но я не знаю его адрес

В этом случае вы должны войти в административную область своего беспроводного маршрутизатора и посмотреть оттуда IP-адрес. Название устройства будет «ESP_xxxxxxx», где значение «xxxxxx» зависит от вашего модуля.

Revisions:

V0001a: 01May2016: Initial version

V0001b: 31May2016: Added information about security

V0001c: 27Jul2016: Added Add schematic

V0002a: 16Feb2017: Added troubleshooting tips

Перевод Панченко Александр.