| SMS команда | Описание команды | Возможные ответы | С «мастер- номера» | С «доп.- номера» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ? | Запрос текущего местоположения. SMS сообщение с указанием текущего местоположения отправляется владельцу на тот номер, с которого была получена команда. Требование к тексту SMS сообщения: Длинна сообщения 1 символ. | - Местоположение не определено! - Если местоположение определено, «маяк» даёт прямую ссылку на Яндекс карты с указателем, прим: https://maps.yandex.ru/?whatshere%5Bpoint%5D=36.255182%2C54.504237&whatshere%5Bzoom%5D=17 | РАЗРЕШЕНО | РАЗРЕШЕНО |
| ?! | Включение аварийного режима, SMS сообщения с указанием текущего местоположения отправляются владельцу автоматически с промежутком 2 минуты в течении полу часа на номер с которого была получена команда. Требование к тексту SMS сообщения: Длинна сообщения 2 символа | - Аварийный режим активирован! (сообщение подтверждающее переход аварийный в режим) - Местоположение не определено! - Если местоположение определено, «маяк» даёт прямую ссылку на Яндекс карты с указателем, прим: https://maps.yandex.ru/?whatshere%5Bpoint%5D=36.255182%2C54.504237&whatshere%5Bzoom%5D=17 | РАЗРЕШЕНО | РАЗРЕШЕНО |
| *ХХХ# или #XXX# | Запрос баланса лицевого счёта SIM карты установленной в «маяке». Пояснение: для контроля за «балансом SIM карты» имеется возможность проверять его удалённо, для этого отправляется SMS с кодом проверки баланса того оператора, SIM карта которого установлена в «маяке». Требование к тексту SMS сообщения: Запрос должен начинаться на символ «*» или «#», заканчиваться он должен также на символ «*» или «#» | - Запрос не выполнен! (в случае ошибки выполнения USSD запроса с указанным кодом) - «Ответ оператора, содержащий информацию о балансе счёта SIM карты устройства» | РАЗРЕШЕНО | РАЗРЕШЕНО |
| +номер+ | Добавление дополнительного номера в память маяка. Требование к тексту SMS сообщения: Номер телефона должен начинаться со знака «+», далее идёт код страны, код оператора, номер телефона. Закрывается команда знаком «+». В номере не должно содержаться никаких знаков кроме цифр, прим: +79206111212+ | - Запрос выполнен +79206111212 +…. (список сохранённых доп. номеров) - Ошибка! Нет места! (если уже добавлено 4 доп. номера, места на добавление ещё одного отсутствует) - Ошибка! Команда не распознана! (при попытке выполнить команду c доп. номера) | РАЗРЕШЕНО | ЗАПРЕЩЕНО |
| +номер- | Удаление дополнительного номера из памяти маяка. Требование к тексту SMS сообщения: Номер телефона должен начинаться со знака «+», далее идёт код страны, код оператора, номер телефона. Закрывается команда знаком «-». В номере не должно содержаться никаких знаков кроме цифр, прим: +79206111212- | - Запрос выполнен +…. (список оставшихся доп. номеров) - Номер не найден! (если указанный номер в команде не был найден в памяти маяка) - Ошибка! Команда не распознана! (при попытке выполнить команду c доп. номера) | РАЗРЕШЕНО | ЗАПРЕЩЕНО |
| RESTORE | Сброс памяти EEPROM с возвратом устройства к нулевому состоянию. Требование к тексту SMS сообщения: Команда вводиться заглавными буквами, длинна сообщения 7 символов | - Команда сброса памяти выполнена! - Ошибка! Команда не распознана! (при попытке выполнить команду c доп. номера) | РАЗРЕШЕНО | ЗАПРЕЩЕНО |
| Любая иной текст не распознанный как команда | Если текст SMS не был распознан как известная команда. Любое исключение. | - Ошибка! Команда не распознана! | РАЗРЕШЕНО | РАЗРЕШЕНО |